○○○株式会社大阪事業所における

土壌汚染状況調査結果報告書

令和○年○月

調査実施者（指定調査機関）：○○○○○○○○○○○○株式会社

目次

| １ 調査概要 | 1 |
| --- | --- |
| 1.1 工場又は事業場の名称 | 1 |
| 1.2 工場又は事業場の所在地（地番・住居表示） | 1 |
| 1.3工場又は事業場の面積及び調査対象面積（m2） | 1 |
| 1.4 調査目的 | 1 |
| 1.5 参考法規等 | 1 |
| 1.6 土地の所有者等 | 1 |
| 1.7 指定調査機関等 | 1 |
| 1.8 調査義務発生日 | 1 |
| 1.9 調査期間 | 1 |
| ２ 土地の履歴調査 | 3 |
| 2.1 土地の利用履歴等 | 3 |
| 2.1.1 調査方法 | 3 |
| 2.1.2 対象地周辺の地形地質概要 | 3 |
| 2.1.2.1 地形概要 | 3 |
| 2.1.2.2 地質概要 | 3 |
| 2.1.2.3 地下水概要 | 3 |
| 2.1.3 土地の利用履歴概要 | 3 |
| 2.2 特定有害物質の使用履歴 | 5 |
| 2.3 履歴調査結果 | 5 |
| 2.4 土壌汚染のおそれがある特定有害物質の種類の通知の申請 | 5 |
| ３ 調査対象物質の選定 | 6 |
| ４ 土壌汚染のおそれによる土地の分類 | 7 |
| 4.1 汚染のおそれが生じた場所の位置 | 7 |
| 4.2 土壌汚染のおそれの区分の分類 | 7 |
| 4.2.1 ジクロロメタン | 8 |
| 4.2.1.1 現況地表面 | 8 |
| 4.2.1.2 地下ピット及び地下配管深さ | 9 |
| 4.2.2 ふっ素及びその化合物 | 10 |
| 4.2.2.1 現況地表面 | 10 |
| 4.2.2.2 地下ピット及び地下配管深さ | 11 |
| ５ 単位区画の設定 | 12 |
| ６ 試料採取地点設定 | 14 |
| 6.1 ジクロロメタン | 14 |
| 6.1.1 土壌汚染のおそれの区分の分類に基づく単位区画の分類及び試料採取地点 | 14 |
| 6.1.2 試料採取地点表 | 18 |
| 6.2 ふっ素及びその化合物 | 19 |
| 6.2.1 土壌汚染のおそれの区分の分類に基づく単位区画の分類及び試料採取地点図 | 19 |
| 6.2.2 試料採取地点表 | 24 |
| ７ 試料採取方法・測定方法 | 26 |
| 7.1 ジクロロメタン | 26 |
| 7.2 ふっ素及びその化合物 | 26 |
| 7.3 調査数量 | 28 |
| ８ 調査結果 | 30 |
| 8.1 ジクロロメタン | 30 |
| 8.1.1 土壌ガス調査結果 | 30 |
| 8.1.2 土壌ガス調査結果（追加調査） | 30 |
| 8.1.3 土壌ガス調査で特定有害物質が検出された場合の追加調査 | 31 |
| 8.2 ふっ素及びその化合物 | 37 |
| 8.2.1 現況地表面 | 37 |
| 8.2.2 地下ピット及び地下配管深さ | 41 |
| ９ 評価 | 42 |
| 9.1 ジクロロメタン | 42 |
| 9.2 ふっ素及びその化合物 | 42 |
| 9.3 基準不適合区画 | 42 |
| 9.4 その他 | 42 |
| 10 添付資料 添付資料①：地歴調査報告書 添付資料②：地歴調査チェックリスト 添付資料③：土壌汚染のおそれのある特定有害物質の種類の通知（写し） 添付資料④：分析結果報告書（写し） 添付資料⑤：計量証明書（写し） 添付資料⑥：柱状図 添付資料⑦：現場写真（代表写真） | 54 |

１　調査概要

1.1 工場又は事業場の名称

○○○株式会社大阪事業所

1.2 工場又は事業場の所在地（地番・住居表示）

大阪市○○区○○町１丁目１番（地番）

大阪市○○区○○町１丁目１‐１（住居表示）（所在地は図1.2参照）

1.3 工場又は事業場の面積（m2）
調査対象面積：4,218.5m2（敷地面積：4,218.5m2）

1.4 調査目的

有害物質使用特定施設の使用廃止に伴い、土壌汚染対策法第３条第１項の規定に基づき、土壌汚染状況調査を実施した。

1.5 参考法規等

・土壌汚染対策法

（平成14年５月29日法律第53号）

・土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について

（平成31年３月１日 環水大土発第1903015号）

・土壌汚染状況調査における地歴調査について

（平成29年３月31日環水大土発第1703318号）

・土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（改訂第３版）

（平成31年３月 環境省）

1.6 土地の所有者等

○○○株式会社　代表取締役　○○　○○

所在地：大阪市○○区○○町○丁目○‐○

電話番号：○○-○○○○-○○○○

1.7 指定調査機関等

・土壌汚染状況調査を行った指定調査機関

○○○○○○○○○○○○株式会社

指定調査機関指定番号：環○○○○-○-○

所在地：○○市○○区○○○丁目○番○号

電話番号：○○-○○○○-○○○○

技術管理者：○○○○（技術管理者証交付番号：○○○○）

担当者：○○○○

・分析を行った計量法第107条の登録を受けた者

○○○株式会社

環境計量証明事業登録番号：○○○○○○

所在地：○○市○○区○丁目○○番○○号

1.8 調査義務発生日

令和○年○月○日（下水道法特定施設廃止年月日）

1.9 調査期間

令和○年○月○日～○日：地歴調査（資料調査、聴取調査、現地調査）

令和○年○月○日～○日：測量（位置出し）

令和○年○月○日～○日：現地調査（土壌ガス試料採取・分析、土壌試料採取）

令和○年○月○日～○日：公定法分析

調査対象地周辺を図示

図は本ページ１枚で表示

調査対象地と図全体との面積比率は概ね１：９

調査対象地を図の中央部に配置

調査対象地を太線で囲むなどして明示

縮尺を明示

著作権者の承諾を得ておくこと

図の上下左右余白は概ね25mm以上とすること

（以下同様）

図1.2　調査対象地周辺図

２　土地の履歴調査

2.1 土地の利用履歴等

2.1.1 調査方法

地歴調査では、可能な限り過去に遡り、対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために必要な土地の利用履歴や特定有害物質の取扱状況（埋設等、使用等または貯蔵等）及び土壌・地下水の汚染の概況等の情報を、資料調査及び聴取調査ならびに現地調査を実施することにより、入手・把握した。

2.1.2 対象地周辺の地形地質概要

2.1.2.1 地形概要

対象地は、○○川の左岸側に発達する○○台地の南東部に当たり、北の○○川と南の○○川との間にある○○台地と呼ばれる台地に位置している。この○○台地の標高は25～45mで西から東に向かって低くなっており、対象地における標高は約○○ｍである。

2.1.2.2 地質概要

文献等によると、対象地が位置する○○台では、上位から○○層、○○層、砂層を主体とする○○層を、台地の基盤をなす○○層が順に分布しているとされている。

2.1.2.3 地下水概要

対象地付近の地形・地質状況から判断すると、○○台では○○層の下位にあり、砂層を主体とした○○層が浅層部の地下水の主帯水層を形成しているものと考えられ、その大局的な流れは台地の傾斜に沿う西から東方向に向う流れが推定される。

ただし、対象地における局所的な地下水の流れについては、台地内部に発達する谷地形や、対象地及び隣接地の地下構造物等にも影響されることに注意が必要である。

また、対象地における実際の地下水位及び水質については、対象地及びその周辺にある井戸に関するデータが得られなかったため、詳細は不明であるが、対象地周辺の地形地質を勘案すると、地下水位は一般的に比較的深いと推測される。

2.1.3 土地の利用履歴概要

対象地はかつて田であったが、昭和35年に○○○株式会社が取得し、化学物質の分析・試験・評価事業の敷地として利用されていた。主な建物として第一、第二及び第三研究棟、管理棟並びに事務棟があった。令和○年○月に事業所を廃止し、以降敷地は未利用である（建屋は現存している）。

敷地地表面は、敷地境界付近の植栽部を除き、アスファルトやコンクリートで被覆されている。また、敷地に盛土等を実施したことはない。事業所配置図を図2-1-3に示す。

なお、詳細については添付資料「○○○株式会社大阪事業所地歴調査報告書」に示されるとおりである。

N

管理棟

事務棟

第二

研究棟

第三研究棟

第一

研究棟

排水処理施設

下水道へ

下水道へ

地下ピット

地下ピット

地下ピット

排水処理施設

排水処理施設

0

10m

図2.1.3　配置図

2.2 特定有害物質の使用履歴

株式会社○○○大阪事業所は、化学物質の分析・試験・評価を行う研究機関である。事業所では、研究棟の「流し台」を有害物質使用特定施設（洗浄施設）として設置しており、ジクロロメタン並びにふっ素及びその化合物を使用していた。対象地における特定有害物質の取扱状況の概要を以下に示す。

・第一研究棟及び第二研究棟では、分析・試験・評価作業においてふっ素及びその化合物が使用され、有害物質使用特定施設が存在していた。有害物質使用特定施設は実験室内の流し台で、昭和○○年○月に下水道法の特定施設（７１の２-イ・洗浄施設）として設置届が提出され、令和○○年○月に使用の廃止届が提出された。

・第三研究棟では、分析・試験・評価作業においてジクロロメタンが使用され、有害物質使用特定施設が存在していた。有害物質使用特定施設は実験室内の流し台で、昭和○○年○月に下水道法の特定施設（７１の２-イ・洗浄施設）として設置届が提出され、令和○○年○月に使用の廃止届が提出された。

・有害物質使用特定施設からの排水は、研究棟ごとに排水ピットに集められ、地下配管を通じて研究棟ごとに設置されていた排水処理施設へ排出し、排水処理された後に地下配管を通じて下水道に放流されていた。

・管理棟及び事務棟においては、直接に特定有害物質を使用等はしていなかった。

・対象地での廃棄物の埋設等の履歴はなかった。

対象地における特定有害物質の取扱一覧を表2.2-1に、土地の利用履歴概要を表2.2-2に示す。

なお、第一～第三研究棟に設置されていた有害物質使用特定施設（洗浄施設）の配置図及びその他詳細については、添付資料「○○○株式会社大阪事業所地歴調査報告書」に示されるとおりである。

表2.2-1　特定有害物質の取扱一覧

| 特定有害物質の種類 | 使用場所 | 使用期間 | 使用方法 | 使用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ジクロロメタン | 第三研究棟 | 昭和○○年○月～ 令和○○年○月 | 分析・試験 | 10L /月 |
| ふっ素及びその化合物 | 第一研究棟 第二研究棟 | 昭和○○年○月～ 令和○○年○月 | 分析・試験 | 20L /月 |

表2.2-2　土地の利用履歴概要

| 年代 | 土地の利用方法等 | 土壌汚染の可能性等の所見 |
| --- | --- | --- |
| 昭和初期～昭和35年 | 対象地は田である。 所有者は○○。 | 汚染のおそれはない。 |
| 昭和35年４月～令和○年○月 | ○○○株式会社大阪事業所が操業。 所有者は○○○株式会社。 | ジクロロメタン並びにふっ素及びその化合物による汚染のおそれがある。 |
| 令和○年○月～ | 事業所廃止以降、未利用。 所有者は○○○株式会社。 | 汚染のおそれはない。 |

2.3 履歴調査結果

以上の土地の利用履歴等調査の結果、対象地は、ジクロロメタン並びにふっ素及びその化合物による土壌汚染のおそれがあると判断する。また、他の特定有害物質による土壌汚染のおそれはないと判断する。

2.4 土壌汚染のおそれがある特定有害物質の種類の通知の申請

本調査では、法施行規則第３条第３項の規定に基づき、対象地において土壌汚染のおそれがある特定有害物質の種類の通知の申請を行った。この結果、通知を受けた特定有害物質は、ジクロロメタン並びにふっ素及びその化合物であった。

３　調査対象物質の選定

「２　土地の履歴調査」の結果により、次の物質を調査対象物質として選定する。

ジクロロメタン

ふっ素及びその化合物

法に定められる特定有害物質及び区域の指定に係る基準（以下「指定基準」という。）を、表３に示す。

表３　指定基準

４　土壌汚染のおそれによる土地の分類

4.1 汚染のおそれが生じた場所の位置

対象地の土地利用履歴及び特定有害物質の取扱状況に基づき、ジクロロメタン並びにふっ素及びその化合物による汚染のおそれが生じた場所の位置は、各物質とも現況地表面（G.L.）、地下ピット深さ（G.L.-4.0m）及び地下配管深さ（G.L.-0.75m）とした。

4.2 土壌汚染のおそれの区分の分類

対象地の土地利用履歴及び特定有害物質の取扱状況に基づき、ジクロロメタン並びにふっ素及びその化合物について、それぞれの土壌汚染が存在するおそれに応じて、調査対象地を以下の３種類に区分した。

①土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地

②土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地

③土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地

4.2.1 ジクロロメタン

4.2.1.1 現況地表面

現況地表面に対しては、第三研究棟及び排水処理施設が存在する範囲を「土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地」とし、これら以外の範囲については「土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地」とした。

調査対象地の現況地表面に対する土壌汚染のおそれの区分を、図4.2.1.1に示す。

N

管理棟

事務棟

第二

研究棟

第一

研究棟

排水処理施設

下水道へ

下水道へ

排水処理施設

排水処理施設

第三研究棟

0

10m

：土壌汚染の存在するおそれが少ないと認められる土地

：土壌汚染の存在するおそれが比較的多いと認められる土地

：調査対象地

図4.2.1.1　現況地表面に対する土壌汚染のおそれの区分

4.2.1.2 地下ピット及び地下配管深さ

地下ピット及び地下配管深さに対しては、第三研究棟からの排水配管系統が存在する範囲を「土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地」とし、これら以外の範囲については「土壌汚染が存在するおそれがない土地」とした。

調査対象地の地下ピット及び地下配管深さに対する土壌汚染のおそれの区分を、図4.2.1.2に示す。

N

管理棟

事務棟

第二

研究棟

第三研究棟

第一

研究棟

排水処理施設

下水道へ

下水道へ

地下ピット

地下ピット

地下ピット

排水処理施設

排水処理施設

0

10m

：調査対象地

：土壌汚染の存在するおそれが比較的多いと認められる土地

：土壌汚染の存在するおそれがないと認められる土地

図4.2.1.2　地下ピット及び地下配管深さに対する土壌汚染のおそれの区分

4.2.2 ふっ素及びその化合物

4.2.2.1 現況地表面

現況地表面に対しては、第一研究棟、第二研究棟及び排水処理施設が存在する範囲を「土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地」とし、これら以外の範囲については「土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地」とした。

調査対象地の現況地表面に対する土壌汚染のおそれの区分を、図4.2.2.1に示す。

N

管理棟

事務棟

排水処理施設

下水道へ

下水道へ

排水処理施設

排水処理施設

第三研究棟

第二

研究棟

第一

研究棟

0

10m

：土壌汚染の存在するおそれが少ないと認められる土地

：土壌汚染の存在するおそれが比較的多いと認められる土地

：調査対象地

図4.2.2.1　現況地表面に対する土壌汚染のおそれの区分

4.2.2.2 地下ピット及び地下配管深さ

地下ピット及び地下配管深さに対しては、第一研究棟及び第二研究棟からの排水配管系統が存在する範囲を「土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地」とし、これら以外の範囲については「土壌汚染が存在するおそれがない土地」とした。

調査対象地の地下ピット及び地下配管深さに対する土壌汚染のおそれの区分を、図4.2.2.2に示す。

N

管理棟

事務棟

第二

研究棟

第三研究棟

第一

研究棟

排水処理施設

下水道へ

下水道へ

地下ピット

地下ピット

地下ピット

排水処理施設

排水処理施設

図4-2-1-2　地下ピット及び地下配管深さに対する土壌汚染のおそれの区分

0

10m

：調査対象地

：土壌汚染の存在するおそれが比較的多いと認められる土地

：土壌汚染の存在するおそれがないと認められる土地

図4.2.2.2　地下ピット及び地下配管深さに対する土壌汚染のおそれの区分

５　単位区画の設定

対象地の最北端（真北）を起点として、東西方向及び南北方向に10ｍ間隔で引いた線を右回りに37°50’回転させて、対象地を単位区画に区分した。なお、隣接する区画の合計面積が130m2 を超えない複数の区画は、１つの区画に統合した。このような設定により区画設定を行った結果、本調査を実施する単位区画は、計42区画となった。単位区画の設定を図５に、設定した各単位区画の面積と区画する線に垂直に投影したときの長さを表５に示す。

N

管理棟

事務棟

第二

研究棟

第三研究棟

第一

研究棟

排水処理施設

下水道へ

下水道へ

地下ピット

地下ピット

地下ピット

排水処理施設

排水処理施設

起点

0

10m

：10m格子

：30m格子

：調査対象地

：統合した区画

図５　単位区画の設定

表５　設定した各単位区画の面積と区画する線に垂直に投影したときの長さ

６　試料採取地点設定

6.1 ジクロロメタン

6.1.1 土壌汚染のおそれの区分の分類に基づく単位区画の分類及び試料採取地点

現況地表面及び地下ピット・地下配管深さに対しての土壌汚染のおそれの区分の分類を重ね合わせて単位区画の分類を行った上で、「土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地」を含む単位区画（全部対象区画）については単位区画に１地点で、「土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地」を含む単位区画（一部対象区画）については30ｍ格子に１地点で土壌ガス試料を採取した。

採取地点等について、次のとおり図示する。

| 図6.1.1-1 | 現況地表面の単位区画区分と土壌汚染のおそれの区分の分類との重ね合わせ |
| --- | --- |
| 図6.1.1-2 | 地下ピット・地下配管の単位区画区分と土壌汚染のおそれの区分の分類との重ね合わせ |
| 図6.1.1-3 | 土壌ガス試料採取地点 |

N

排水処理施設

第三研究棟

第二

研究棟

事務棟

排水処理施設

第一

研究棟

管理棟

排水処理施設

下水道へ

下水道へ

0

10m

：土壌汚染の存在するおそれが少ないと認められる土地

：土壌汚染の存在するおそれが比較的多いと認められる土地

：調査対象地

図6.1.1-1　現況地表面の単位区画区分と土壌汚染のおそれの区分の分類との重ね合わせ

N

0

10m

排水処理施設

地下ピット

地下ピット

地下ピット

排水処理施設

排水処理施設

：土壌汚染の存在するおそれがないと認められる土地

：土壌汚染の存在するおそれが比較的多いと認められる土地

：調査対象地

管理棟

事務棟

第二

研究棟

第三研究棟

第一

研究棟

下水道へ

下水道へ

図6.1.1-2　地下ピット・地下配管の単位区画区分と土壌汚染のおそれの区分の分類との

重ね合わせ

N

排水処理施設

第三研究棟

第二

研究棟

排水処理施設

事務棟

第一

研究棟

管理棟

排水処理施設

下水道へ

下水道へ

0

10m

：調査対象地

：土壌汚染の存在するおそれが比較的多いと認められる土地を

含む単位区画（全部対象区画）

：土壌汚染の存在するおそれが少ないと認められる土地を含む

単位区画（一部対象区画）

：土壌ガス試料採取地点

図6.1.1-3　土壌ガス試料採取地点

6.1.2 試料採取地点表

土壌ガス試料採取地点の平面位置を表6.1.2に示す。

表6.1.2　土壌ガス試料採取地点の平面位置

6.2 ふっ素及びその化合物

6.2.1 土壌汚染のおそれの区分の分類に基づく単位区画の分類及び試料採取地点図

現況地表面又は地下ピット・地下配管深さに対して「土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地」を含む単位区画（全部対象区画）については単位区画に１地点で、「土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地」を含む単位区画（一部対象区画）については30ｍ格子に１～５地点で土壌試料を採取した。

採取地点等について、次のとおり図示する。

| 図6.2.1-1 | 現況地表面の単位区画区分と土壌汚染のおそれの区分の分類との重ね合わせ |
| --- | --- |
| 図6.2.1-2 | 現況地表面の試料採取地点 |
| 図6.2.1-3 | 地下ピット・地下配管の単位区画区分と土壌汚染のおそれの区分の分類との重ね合わせ |
| 図6.2.1-4 | 地下ピット・地下配管の試料採取地点 |

N

0

10m

：土壌汚染の存在するおそれが少ないと認められる土地

：土壌汚染の存在するおそれが比較的多いと認められる土地

：調査対象地

排水処理施設

排水処理施設

排水処理施設

管理棟

事務棟

下水道へ

下水道へ

第三研究棟

第二

研究棟

第一

研究棟

図6.2.1-1　現況地表面の単位区画区分と土壌汚染のおそれの区分の分類との重ね合わせ

N

排水処理施設

第三研究棟

第二

研究棟

排水処理施設

事務棟

第一

研究棟

管理棟

排水処理施設

下水道へ

下水道へ

0

10m

：試料採取地点

：土壌汚染の存在するおそれが比較的多いと認められる土地を

含む単位区画（全部対象区画）

：調査対象地

：土壌汚染の存在するおそれが少ないと認められる土地を含む

単位区画（一部対象区画）

図6.2.1-2　現況地表面の試料採取地点

N

：土壌汚染の存在するおそれがないと認められる土地

：土壌汚染の存在するおそれが比較的多いと認められる土地

：調査対象地

0

10m

管理棟

事務棟

第二

研究棟

第三研究棟

第一

研究棟

排水処理施設

下水道へ

下水道へ

地下ピット

地下ピット

地下ピット

排水処理施設

排水処理施設

図6.2.1-3　地下ピット・地下配管の単位区画区分と土壌汚染のおそれの区分の分類との

重ね合わせ

N

管理棟

事務棟

第二

研究棟

第一

研究棟

排水処理施設

下水道へ

下水道へ

地下ピット

地下ピット

地下ピット

排水処理施設

排水処理施設

0

10m

：試料採取地点

：土壌汚染の存在するおそれが比較的多いと認められる土地を

含む単位区画（全部対象区画）

：調査対象地

：土壌汚染の存在するおそれがないと認められる土地のみから

なる単位区画（対象外区画）

図6.2.1-4　地下ピット・地下配管の試料採取地点

6.2.2 試料採取地点表

現況地表面の試料採取地点の平面位置を表6.2.2-1に、地下ピット・地下配管の試料採取地点の平面位置を表6.2.2-2に示す。

表6.2.2-1　現況地表面の試料採取地点の平面位置

表6.2.2-2　地下ピット・地下配管の試料採取地点の平面位置

７　試料採取方法・測定方法

次の方法で実施した。

なお、○○○を仮ベンチマーク（KBM）に設定し、標高管理を行った。

7.1 ジクロロメタン

平成15年３月６日環境省告示第16号で定める方法に基づき、各試料採取地点において土壌ガス試料を採取し、GC-PID/ELCD 法により現地分析を実施した。

調査は、以下のとおり実施した。

1) ハンマードリル又はボーリングバーで現況地表面下約1.0mまで削孔した。

2) ステンレスの材質による保護管・採取管を約80cm挿入した。

3) 舗装面との間は粘土を用いて密閉し、30分以上静置した。

4) 捕集バッグ法（図7.1）で土壌ガスを採取した。

5) 検出下限値を0.1volppm（ベンゼンは0.05volppm）として現地で分析した。

図7.1　土壌ガス試料採取方法

7.2 ふっ素及びその化合物

平成15年３月６日環境省告示第18号及び第19号で定める方法に基づき、試料採取及び測定を実施した。

各試料採取地点において、汚染のおそれが生じた場所の位置を基準として土壌試料を採取した。汚染のおそれが生じた場所の位置が現況地表面の場合には地表～深さ５cmの土壌と深さ５～50cmまでの土壌を、地下ピット・地下配管深さの場合にはこれらの深さから50cmまでの土壌を採取した。

採取した土壌試料は計量証明機関に持ち込み、全部対象区画については地表～深さ５cmの土壌と深さ５～50cmまでの土壌を等量混合した土壌又は汚染のおそれが生じた位置から深さ50cmまでの土壌を分析試料とし、土壌溶出量調査及び土壌含有量調査を実施した。

また、一部対象区画については、30ｍ格子内に一部対象区画が６区画以上ある場合には任意の５区画、30m格子内にある一部対象区画が５区画以下である場合には全ての一部対象区画から地表～深さ５cmの土壌と深さ５～50cmまでの土壌を採取し、これらを等量混合して30m格子を代表する分析試料とし、土壌溶出量調査及び土壌含有量調査を実施した。

なお、試料採取地点の地表面がコンクリートやアスファルト等で被覆されている場合やアスファルト等の下に砕石や砂利がある場合、落葉落枝及びその腐朽物等がある場合は、それらを除いた土壌表面を基準面とした。

試料採取地点の基本的な配置を図7.2-1、土壌試料採取方法の概念図を図7.2-2に示す。

図7.2-1　試料採取地点の配置概念図

図7.2-2 土壌試料採取方法概念図

7.3 調査数量

本調査数量を表7.3に示す。

表7.3　調査数量

なお、土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出されたときは、次のとおり調査を実施した。

①　土壌ガス調査のうち、一部対象区画における土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出されたときは、当該試料採取等区画を含む30ｍ格子内にある一部対象区画（試料採取等区画であるものを除く。）において、土壌ガス調査を行った。

②　土壌ガス調査及び①の土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出された試料採取地点があるときは、気体から試料採取等対象物質が検出された試料採取地点を含む部分ごとに基準不適合土壌が存在するおそれが最も多いと認められる地点において、当該試料採取等対象物質に係る試料採取等を行った。

また、試料採取に先立って、試料採取地点と同一の単位区画内において追加の土壌ガス調査を行い、より高濃度の土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる地点があった場合には、当該地点において試料採取等を行った。

③　試料採取（深度方向調査）にあたっては、土壌ガス調査の結果、基準不適合土壌が存在するおそれが最も多いと認められる地点において、深度10mまでのボーリング調査を行った。なお、地表がコンクリートやアスファルト等で被覆されている場合やアスファルト等の下に砕石や砂利がある場合には、それらを除いた土壌表面を基準に採取深度を設定した。深度方向に係る概念を図7.3に示す。

表層

0.5m

1.0m

2.0m

3.0m

4.0m

5.0m

6.0m

7.0m

8.0m

9.0m

10.0m

GL-0m

表層

0.5m

1.0m

2.0m

3.0m

4.0m

5.0m

6.0m

7.0m

8.0m

9.0m

10.0m

(a) ジクロロメタンのガス検出地点での土壌溶出試験試料採取の標準

(b) 地表面が被覆等されているときの土壌溶出試験試料採取の標準

被覆等

図7.3　深度方向に係る概念

④　掘削方法は、打撃型掘削機と振動型掘削機とし、ロータリー掘削機は使用しなかった。また、ボーリングの実施前に既往地質調査資料を収集し、帯水層構造を把握して、帯水層の底（不透水層）を貫通することは避けた。

また、ふっ素及びその化合物の一部対象区画に係る土壌溶出量調査において、土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合しなかったため、当該試料採取等区画を含む30ｍ格子内にある一部対象区画において、土壌溶出量調査を行った。

８　調査結果

8.1　ジクロロメタン

8.1.1　土壌ガス調査結果

測定の結果、検出された地点があった。

全部単位区画に係る調査結果を表8.1.1-1に、一部単位区画に係る調査結果を表8.1.1-2に示す。

表8.1.1-1　全部単位区画に係る調査結果（ジクロロメタン・土壌ガス調査）

令和

令和

表8.1.1-2　一部単位区画に係る調査結果（ジクロロメタン・土壌ガス調査）

令和

令和

8.1.2　土壌ガス調査結果（追加調査）

一部対象区画における土壌ガス調査において、気体から試料採取等対象物質が検出されたため、当該試料採取等区画を含む30ｍ格子内にある一部対象区画（試料採取等区画であるものを除く。）において、土壌ガス調査を行った。

土壌ガス試料採取地点を図8.1.2に、土壌ガス試料採取地点の平面位置を表8.1.2-1に、調査結果を表8.1.2-2に示す。

N

排水処理施設

第三研究棟

第二

研究棟

排水処理施設

事務棟

第一

研究棟

管理棟

排水処理施設

下水道へ

下水道へ

0

10m

：調査対象地

：土壌汚染の存在するおそれが比較的多いと認められる土地を

含む単位区画（全部対象区画）

：土壌汚染の存在するおそれが少ないと認められる土地を含む

単位区画（一部対象区画）

：土壌ガス試料採取地点（土壌ガス検出なし）

：土壌ガス試料採取地点（土壌ガス検出あり）

：土壌ガス試料採取地点（追加調査地点）

図8.1.2　土壌ガス試料採取地点（追加調査）

表8.1.2-1　土壌ガス試料採取地点の平面位置（追加調査）

表8.1.2-2　土壌ガス調査結果（追加調査）

令和

令和

8.1.3　土壌ガス調査で特定有害物質が検出された場合の追加調査

土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出されたため、気体から試料採取等対象物質が検出された試料採取地点を含む部分ごとに基準不適合土壌が存在するおそれが最も多いと認められる地点において、当該試料採取等対象物質に係る試料採取等を行った。なお、帯水層の底面がG.L.-6.5mであったため、試料採取はG.L.-6.5mまでとした。

また、試料採取に先立って、試料採取地点と同一の単位区画内において追加の土壌ガス調査を行い、より高濃度の土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる地点があった場合には、当該地点において試料採取等を行った。

汚染のおそれが生じた場所の位置が複数ある場合は、最も浅い位置を最初の試料採取深度とし、他の汚染のおそれが生じた場所の位置土壌と、そこから深さ0.5mの土壌での試料採取を追加した。

試料採取地点と同一の単位区画内における追加の土壌ガス試料採取地点を図8.1.3-1に、試料採取地点と同一の単位区画内における追加の土壌ガス調査結果を表8.1.3-1に示す。

また、試料採取地点における地層を図8.1.3-2に、試料採取方法を図8.1.3-3に、調査結果（現況地表面）を表8.1.3-2に、調査結果（地下ピット及び地下配管深さ）を表8.1.3-3に示す。

N

排水処理施設

A1-6-1　A1-6-2　A1-6-3

A1-6-4　　A1-6　 A1-6-6

A1-6-7　A1-6-8　A1-6-9

B2-5-1　B2-5-2　B2-5-3

B2-5-4　　B2-5　 B2-5-6

B2-5-7　B2-5-8　B2-5-9

第三研究棟

第二

研究棟

B2-4-1　B2-4-2　B2-4-3

排水処理施設

事務棟

B2-4-4　 B2-4-5 　B2-4

B2-4-7　B2-4-8　B2-4-9

第一

研究棟

管理棟

排水処理施設

下水道へ

下水道へ

0

10m

：調査対象地

：土壌汚染の存在するおそれが比較的多いと認められる土地を

含む単位区画（全部対象区画）

：土壌汚染の存在するおそれが少ないと認められる土地を含む

単位区画（一部対象区画）

：土壌ガス試料採取地点（土壌ガス検出なし）

：土壌ガス試料採取地点（土壌ガス検出あり）

：土壌ガス試料採取地点（追加調査地点）

図8.1.3-1　試料採取地点と同一の単位区画内における追加の土壌ガス試料採取地点

表8.1.3-1　試料採取地点と同一の単位区画内における追加の土壌ガス調査結果

令和

令和

令和

令和

舗装及び採石

表土及び盛土

洪積砂層　第1帯水層

洪積シルト層　難透水層

6.5m

帯水層の底部

B2-4を通過する

地下排水管底部（0.75m）

図8.1.3-2　試料採取地点における地層概要図

A1-6及びB2-5-4　　　　　　　B2-4

表土及び盛土

洪積砂層　第1帯水層

洪積シルト層　難透水層

6.5m

50cm以上確認

～0.05m

0.5m

1.0m

2.0m

3.0m

4.0m

5.0m

6.0m

6.5m

0.75m

1.0m

1.25m

6.5m

図8.1.3-3　試料採取方法（採取深度）

表8.1.3-2　調査結果

令和

令和

8.2　ふっ素及びその化合物

8.2.1　現況地表面

測定の結果、土壌含有量調査においては、全ての試料が土壌含有量基準に適合していた。

土壌溶出量調査において、当該土壌溶出量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合しなかった地点があった。

全部対象区画に係る調査結果を表8.2.1-1に、一部対象区画に係る調査結果（溶出量）を表8.2.1-2に示す。

表8.2.1-1　全部対象区画に係る調査結果（ふっ素及びその化合物）

令和

令和

表8.2.1-2　一部対象区画に係る調査結果（ふっ素及びその化合物）

令和

令和

また、一部対象区画に係る土壌溶出量調査において、当該土壌溶出量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合しなかったため、当該試料採取等区画を含む三十メートル格子内にある一部対象区画において、土壌溶出量調査を行った。

試料採取地点を図8.2.1に、試料採取地点の平面位置を表8.2.1-3に、調査結果を表8.2.1-4に示す。

N

排水処理施設

第三研究棟

第二

研究棟

排水処理施設

事務棟

第一

研究棟

管理棟

排水処理施設

下水道へ

下水道へ

0

10m

：調査対象地

：土壌汚染の存在するおそれが比較的多いと認められる土地を

含む単位区画（全部対象区画）

：土壌汚染の存在するおそれが少ないと認められる土地を含む

単位区画（一部対象区画）

：試料採取地点（基準適合）

：試料採取地点（基準不適合）

：試料採取地点（追加調査地点）

図8.2.1　現況地表面の試料採取地点

表8.2.1-3　試料採取地点の平面位置

表8.2.1-4　調査結果（ふっ素及びその化合物）

令和

令和

8.2.2　地下ピット及び地下配管深さ

測定の結果、土壌含有量調査においては、全ての試料が土壌含有量基準に適合していた。

土壌溶出量調査において、当該土壌溶出量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合しなかった地点があった。

全部対象区画に係る調査結果を表8.2.2に示す。

令和

令和

表8.2.2　全部対象区画に係る調査結果（ふっ素及びその化合物・溶出量）

９　評価

9.1 ジクロロメタン

本調査の結果、土壌溶出量基準に適合しなかった地点があった。

試料採取地点等について、次のとおり示す。

| 図9.1-1 | 土壌ガス試料採取地点 |
| --- | --- |
| 表9.1-1 | 土壌ガス調査結果 |
| 表9.1-2 | 調査結果 |
| 図9.1-2 | 基準不適合区画 |

9.2 ふっ素及びその化合物

本調査の結果、土壌含有量調査においては、全ての地点で土壌含有量基準に適合していた。

土壌溶出量調査において、当該土壌溶出量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合しなかった地点があった。

試料採取地点等について、次のとおり示す。

| 図9.2-1 | 試料採取地点（現状地表面） |
| --- | --- |
| 表9.2-1 | 調査結果（現状地表面） |
| 図9.2-2 | 試料採取地点（地下ピット・地下配管） |
| 表9.2-2 | 調査結果（地下ピット・地下配管） |
| 図9.2-3 | 基準不適合区画（現状地表面） |
| 図9.2-4 | 基準不適合区画（地下ピット・地下配管） |

9.3 基準不適合区画

基準不適合区画について、図9.3に示す。

9.4 その他

基準不適合の原因として、事業所操業時における有害物質の漏洩と推測している。

N

排水処理施設

A1-6-1　A1-6-2　A1-6-3

A1-6-4　　A1-6　 A1-6-6

A1-6-7　A1-6-8　A1-6-9

B2-5-1　B2-5-2　B2-5-3

第三研究棟

B2-5-4　　B2-5　 B2-5-6

第二

研究棟

B2-5-7　B2-5-8　B2-5-9

B2-4-1　B2-4-2　B2-4-3

排水処理施設

事務棟

B2-4-4　 B2-4-5 　B2-4

B2-4-7　B2-4-8　B2-4-9

第一

研究棟

管理棟

排水処理施設

下水道へ

下水道へ

0

10m

：調査対象地

：土壌汚染の存在するおそれが比較的多いと認められる土地を

含む単位区画（全部対象区画）

：土壌汚染の存在するおそれが少ないと認められる土地を含む

単位区画（一部対象区画）

：土壌ガス試料採取地点

図9.1-1　土壌ガス試料採取地点

表9-1.1　土壌ガス調査結果（ジクロロメタン）

表9.1-2　調査結果（ジクロロメタン）

令和

令和

N

【起点】

起点は、○○区○○町１丁目１番の最北端とした。

【格子の回転角度】

起点を支点として、東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して10m間隔で引いた線を右に37°50′回転させて得られる線により、調査対象地を区画した。

起点

○○区○○町１丁目２番

○○区○○町１丁目４番

○○区○○町１丁目５番

0

10m

○○区○○町１丁目３番

：基準不適合区画

：単位区画

：調査対象地

【凡例】

図9.1-2　基準不適合区画（ジクロロメタン）

N

排水処理施設

第三研究棟

第二

研究棟

排水処理施設

事務棟

第一

研究棟

管理棟

排水処理施設

下水道へ

下水道へ

0

10m

：調査対象地

：土壌汚染の存在するおそれが比較的多いと認められる土地を

含む単位区画（全部対象区画）

：土壌汚染の存在するおそれが少ないと認められる土地を含む

単位区画（一部対象区画）

：試料採取地点

図9.2-1　現況地表面の試料採取地点

表9.2-1　調査結果（現状地表面）

N

管理棟

事務棟

第二

研究棟

第一

研究棟

排水処理施設

下水道へ

下水道へ

地下ピット

地下ピット

地下ピット

排水処理施設

排水処理施設

0

10m

：試料採取地点

：土壌汚染の存在するおそれが比較的多いと認められる土地を

含む単位区画（全部対象区画）

：調査対象地

：土壌汚染の存在するおそれがないと認められる土地のみから

なる単位区画（対象外区画）

図9.2-2　地下ピット・地下配管の試料採取地点

表9.2-2　調査結果（地下ピット・地下配管）

N

【起点】

起点は、○○区○○町１丁目１番の最北端とした。

【格子の回転角度】

起点を支点として、東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して10m間隔で引いた線を右に37°50′回転させて得られる線により、調査対象地を区画した。

起点

○○区○○町１丁目２番

○○区○○町１丁目４番

○○区○○町１丁目５番

0

10m

○○区○○町１丁目３番

：基準不適合区画

：単位区画

：調査対象地

【凡例】

図9.2-3　基準不適合区画（ふっ素及びその化合物・現状地表面）

N

【起点】

起点は、○○区○○町１丁目１番の最北端とした。

【格子の回転角度】

起点を支点として、東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して10m間隔で引いた線を右に37°50′回転させて得られる線により、調査対象地を区画した。

起点

○○区○○町１丁目２番

○○区○○町１丁目４番

○○区○○町１丁目５番

0

10m

○○区○○町１丁目３番

：基準不適合区画

：単位区画

：調査対象地

【凡例】

図9.2-4　基準不適合区画（ふっ素及びその化合物・地下ピット・地下配管）

N

【起点】

起点は、○○区○○町１丁目１番の最北端とした。

【格子の回転角度】

起点を支点として、東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して10m間隔で引いた線を右に37°50′回転させて得られる線により、調査対象地を区画した。

起点

○○区○○町１丁目２番

○○区○○町１丁目４番

○○区○○町１丁目５番

0

10m

○○区○○町１丁目３番

：基準不適合区画

：単位区画

：調査対象地

【凡例】

図9.3　基準不適合区画

10　添付資料

添付資料①：地歴調査報告書

添付資料②：地歴調査チェックリスト

添付資料③：土壌汚染のおそれのある特定有害物質の種類の通知

添付資料④：分析結果報告書

添付資料⑤：計量証明書

添付資料⑥：柱状図

添付資料⑦：現場写真