様式

□□○○年○○月○○日要領制定

□□△△年△△月△△日最終改訂

管　理　要　領（作成例）

水質汚濁防止法施行規則第8条の7に基づき、下記施設について次のとおり管理要領を定める。

| 施設の種類（該当に○印） |  |  | 有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設名称等 |  |  | 製品タンク（No.1、No4、No.8） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有害物質を含む水 |  | 項目 | NO3、F |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 性状 | 60％、酸性液体、腐食作用あり |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用の方法に関する 基準の概要 （規則第8条の7） |  |  | （イ）受入れ、移替え及び分配等の扱う作業に関する事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ・飛散、流出、地下へ浸透しない方法であること |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （ロ）補給状況および施設の作動状況に関する事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ・状況の確認 ・その他、適正運転のための必要な措置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （ハ）漏えい時における対処方法に関する事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ・直ちに漏えい防止するための措置 ・回収、再利用、又は適正な処理 |  |  |  |  |  |  |
| 確 認 事 項 | 状況 |  | 規則第8条の7に基づく施設に関する作業 ※有無は該当するものに○をつけること |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作業前 （施設使用前） |  | 作業手順書等*の有無（有の場合は次欄を省略できる） |  |  |  |  |  |  |  | 有 |
|  |  |  |  |  | ・施設や付帯設備からの漏えいの確認すること ・製品の充填時に漏えいしないよう、バットを設置すること ・計量器からの充填量と製品容器の容量の合致を確認する |  |  |  |  |  |  |
|  | 作業中 （施設使用中） |  | 作業手順書等*の有無（有の場合は次欄を省略できる） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 無 |  | ・施設や付帯設備からの異音があれば作業停止と漏えいを確認する ・製品（ポリ容器）の充填作業時は、作業場所から離れない ・ ・ |  |  |  |  |  |  |
|  | 作業終了 （施設使用後） |  | 作業手順書等*の有無（有の場合は次欄を省略できる） |  |  |  |  |  |  |  | 有 |
|  |  |  |  |  | ・施設や付帯設備からの漏えいを確認する ・充填ホース口の先端へ栓もしくは、下部へバットを設置する ・作業により付着した有害物質は、指定場所で洗浄・除去する ・使用部品等は、作業前の場所へ整頓する |  |  |  |  |  |  |
|  | その他 |  | 作業手順書等*の有無（有の場合は次欄を省略できる） |  |  |  |  |  |  |  | 有 |
|  |  |  |  |  | ・漏えいした水を回収するポンプやマットなどの設置確認 ・廃液発生時の処分や処理の方法の確認 |  |  |  |  |  |  |
| 担当者 | 作業実施者 |  | 製造２係 ○○太郎 |  |  |  | 緊急連絡先 | 本社の環境部署 | 内線○○○番 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大阪市建設局 | 06-○○○○-△△△△ |  |  |
|  | 作業監督者 |  | 製造課長 □□花子 |  |  |  |  | 大阪市消防局 | 06-○○○○-△△△△ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □□警察署 | 06-○○○○-△△△△ |  |  |
|  | 施設管理者 |  | 工場長 ○○次郎 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定期点検 | 点検の頻度や方法 ※点検要領を別途定めた場合省略できる |  | 点検要領の有無（有の場合は次欄を省略できる） |  |  |  |  |  |  | 有 |  |
|  |  |  |  | 方法 |  | 施設の破損等の状況や漏えいの痕跡を目視確認する |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 頻度(○印) |  | （１ヶ月・３ヶ月・６ヶ月・1年）に１回以上 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 担当者 |  | 製造２係 ○○太郎 |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  | 別添（作業手順書・点検要領）を参照のこと |  |  |  |  |  |  |  |  |

*ISO等に基づき定めた手順書や操業系統図へ「漏えいへの対処方法」に関する記載があること。