
別表５
消防用設備等自主点検チェック表

	実　施　設　備
	確　　　　認　　　　箇　　　　所
	結果

	消　火　器
	１　所定の場所に置いてあるか。標識に汚れ、破損がないか。

２　消火器の変形､損傷､腐食等がないか｡薬剤の漏れがないか。

３　安全栓のはずれ、封の脱落がないか。

４　ホースに変形、損傷、老化等がなく、詰まりがないか。

５　圧力は、指示範囲にあるか。
	

	屋内消火栓設備
泡消火設備(移動式)
	１　使用上の障害となる物品はないか。

２　消火栓扉は、容易に開閉できるか。

３　ホースやノズルが接続され、変形、損傷等がないか。

４　表示灯は、点灯しているか。
	

	スプリンクラー設備
	１　散水障害がないか。

２　間仕切り、棚等の新設による未警戒部分がないか。

３　送水口は変形していないか。また、その付近に障害物がないか。

４　スプリンクラーヘッドに漏れ、変形はないか。

５　制御弁は、常時「開」の状態になっているか。
	

	水噴霧消火設備
	１　散水障害がないか。

２　間仕切り、棚等の新設による未警戒部分がないか。

３　管、管継手等に漏れ、変形がないか。
	

	泡消火設備
	１　泡の散布を妨げるものはないか。

２　間仕切り、棚等の新設による未警戒部分がないか。

３　泡のヘッドの詰まり、変形はないか。
	

	不活性ガス消火設備

ハロゲン化物消火設備
	１　起動装置又はその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか｡(手動起動装置)

２　手動起動装置の直近の見やすい箇所に「不活性ガス消火設備」､｢ハロゲン化物消火設備｣の表示が設けられているか。

３　スピーカー及びヘッドに変形、損傷等はないか。

４　貯蔵容器の設置場所に標識が設けられているか。
	

	屋外消火栓設備
	１　使用上の障害となる物品はないか。

２　消火栓扉の表面には、「消火栓」又は「ホース格納箱］と表示されているか。

３　ホースやノズルに変形、損傷がないか。
	

	動力消防ポンプ設備
	１　常置場所の周囲に使用の障害となる物品がないか。

２　車台、ボディー等に割れ、変形、ボルトの緩みがないか。

３　管そう、ノズル、ストレーナー等に変形、損傷がないか。
	

	自動火災報知設備
	１　表示灯は点灯しているか。

２　受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。

３　用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。

４　感知器の破損、変形、脱落はないか。
	

	ガス漏れ火災
警報設備
	１　表示灯は点灯しているか。

２　受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。

３　用途変更、間仕切り変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等による未警戒部分がないか。

４　ガス漏れ検知器の変形、損傷、腐食がないか。
	


	実施設備
	確　　　　認　　　　箇　　　　所
	結果

	漏電火災警報器
	１　電源表示灯は、点灯しているか。

２　受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、油、煙、ほこり、
さび等で固着していないか。
	

	非常ベル
	１　表示灯は、点灯しているか。

２　操作上障害となる物品がないか。

３　押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。
	

	放送設備
	１　電源監視用の電源圧力計の指示は、適正か。また、電源監視用の表示灯は、正常に点灯しているか。

２　試験的に、正常に放送ができるかどうかを確認する。
	

	避難器具
	１　避難に際し、容易に接近できるか。

２　格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっていないか。

３　開口部付近に書棚、展示台等を置き、開口部をふさいでいないか。

４　降下に際し障害物がなく必要な広さが確保されているか。

５　標識に変形、脱落、汚損がないか。
	

	誘導灯
	１　改装等により、設置位置が不適正になっていないか。

２　誘導灯が、間仕切り、ついたて、ロッカー等の障害物により見えにくくなっていないか。

３　外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ、
適正な取り付け状態であるか。

４　不点灯、ちらつき等がないか。
	

	消防用水
	１　周囲に、樹木等使用上の障害となる物品はないか。

２　道路から吸管投入口又は採水口までに、消防自動車の進入路が
確保されているか。

３　防火水槽等は、有効水量が確保されているか。
	

	連結散水設備
	１　送水口の周囲に消防自動車の接近に障害となる物品はないか。

２　送水口に変形、損傷、著しい腐食等はないか。

３　散水ヘッドの各部に変形、損傷等がないか。

４　散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物がないか。
	

	連結送水管
	１　送水口の周囲に、消防自動車の接近に障害となる物品はないか。

２　送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。

３　放水口の周囲に、ホースの接続や延長等の使用上の障害となる
物品がないか。

４　放水口を格納する箱は、変形、損傷、腐食等がなく、容易に扉が開閉できるか。
	

	非常コンセント設備
	１　周囲に使用上障害となる物品はないか。

２　保護箱は、変形、損傷、腐食等がなく容易に扉が開閉できるか。

３　表示灯は、点灯しているか。
	

	無線通信
補助設備
	１　地上及び地下の無線機接続端子には、無線機接続端子である旨が表示されているか。

２　地上及び地下の無線機接続端子に変形、腐食等がないか。

３　地下の同軸ケーブルは、外形上著しいたるみ、亀裂等がないか。
	

	検　　査　　実　　施　　者　　氏　　名
	防火管理者
統括防火管理者

	
	


　備考【不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告してください。】

　凡例【○－良、×－不良、◎－即時改修】

別表６
防火管理業務委託状況表

（　　　　　年　　　月　　　日現在）
	委 託 方 式
	□ 常駐　□ 巡回　□ 遠隔移報　□ 常駐遠隔　□ 巡回遠隔

	防火対象物
	名　　　称

所　在　地
	　　　　　　　　　　　　　　TEL（　　）　　　　－

	
	管理権原者氏名
	
	防火管理者氏名
	

	受　託　者　関　係　事　項
	受託者の氏名

　　　　　住所

＊　法人等の場合名称及び事務所の所在地
	氏名（名称）

住所（所在地）



	
	
	担当事務所

　　　　　　　　　　　　　　TEL（　　）　　　　－

	
	受託者の行う防火管理業務の範囲
	□ 火気使用箇所の点検等、監視業務

□ 火災異常の遠隔監視及び現場確認業務

□ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理

□ 火災が発生(発見)した場合の初動措置

　□ 初期消火　　□ 通報連絡　　□ 避難誘導

　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 周囲の可燃物の管理

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	受託者の行う防火管理業務の方法
	受託区域
	

	
	
	常駐場所
	　　　　　　TEL（　　）　　　　－

	
	
	従事区分
	□ 終 日
	□ 就業中
	□ 就業外

	
	
	常駐人員
	
	
	

	
	
	従事時間帯
	＊＊＊＊
	
	

	
	
	巡　　回
	回(　名)
	回(　名)
	回(　名)

	
	要員待機場所
	
	到着所要時間
	覚知後　　分


確認








- 16 -
- 14 -

