「建築物に付属する緑化等に関する指導要綱」に基づく事前協議に関する手続き

（敷地面積500㎡以上1000㎡未満）

（１）緑地計画協議書について

緑地計画協議書（第４号様式）の下部に書いてある注意事項を参照のうえ作成してください。提出部数は２部です。

緑地計画図（縮尺1/50～1/200程度）の記載事項

      - 道路に接する緑地の有効寸法及び道路、フェンス等の周囲状況。

      - 緑地の区域。なお、接道部分の緑地は緑色、その他部分の緑地は黄色で着色してください。

      - 緑地部分の求積。（土留めブロック等は除き算定してください。）

      - 植栽樹木の種別及び種類。（種類については未定でも構いません。）

      - 植栽樹木の高さ、幹回り、枝巾及び本数。

緑地求積図

      - 緑地部分の求積は、土留めブロック等は含めずに算定してください。

（２）緑地計画変更届について

１．緑地計画変更届（第５号様式）の下部に書いてある注意事項を参照のうえ作成してください。提出部数は２部です。

２．緑地計画図、緑地求積図又は敷地求積図において、変更事項が生じるものの変更後の図書を添付して下さい。

（３）緑化完了届について

１．緑化完了届（第６号様式）の下部に書いてある注意事項を参照のうえ作成してください。提出部数は1部です。

２．緑化完了図、写真撮影位置図および工事完了写真を添付して下さい。また詳細写真が多数の場合は、工事用アルバム又は台紙等に貼付のうえ提出して下さい。

３．すでに協議した緑地計画協議書(副)及び緑地計画変更届(副)を持参してください。

４．建築工事の完了時には、建築確認・検査申請先より検査済証の交付について意見が求められます。（詳しくは手続きの流れ（フロー図）を参照してください。）そのため、「緑化完了届」が提出されていないと検査済証の交付が遅れることとなりますので、本市と協議した緑地計画が完了した際は、速やかに「緑化完了届」を計画調整局 開発調整部 開発誘導課 まで提出してください。

留意事項

１．用語の定義

- 「緑化」とは、樹木(高木、中木、低木)及び地被植物の植栽を行うことをいいます。

- 「接道部の緑地」とは　樹木等(芝生を除く)の植栽を行う敷地の部分で、花壇(擁壁、レンガ、縁石)等で区画される土地をいいます。よってプランター及び鉢植え等は含みません。

- 「屋上、壁面等における緑地」とは、建築物の屋上、壁面等に樹木のほか芝生、多年草等を植栽した植栽基盤(植栽桝)をいいます。

２．植栽について

- 緑化は、連続性と量感のある｢緑｣を確保することを主眼に、敷地の利用方法、植栽基盤、樹木の種類や形状寸法を考慮して計画してください。なお、樹木を植栽する場合には、消防の消火活動、救援活動及び建物居住者の避難に障害とならないよう注意してください。

- 緑化に際しては、敷地面積の３％以上に相当する緑地を接道部で確保することを目標に配置してください。ただし、接道部で３％の緑地面積の確保が困難な場合は、建物の屋上、壁面及び接道部を除く地上部で緑地を確保してください。なお、樹木等の育成上好ましくない部分（ひさし及びベランダ等の建築物の部分の下部等）は除きます。

- 植栽基盤(植栽桝)の幅は、有効寸法60cmを標準とします。ただし、壁面緑化のためのツル植物等を植栽する場合は、30cmを標準とします。

- 接道部は、開放感のある緑化を行うものとし、現に設置されている塀、ネットフェンス等は、できる限り生垣等にするよう努力してください。

- 屋上、壁面、ベランダ等に緑化を行う場合、緑化資材等が落下しないように危険防止の措置を行ってください。

- 緑化率が３％を超える場合であっても、できるだけ屋上及び壁面等において緑化に努めてください。

３．緑地面積の算定法

- 「有効緑地面積」は、接道部の緑地面積と、接道部以外の緑地を１/２にした面積を合計したものをいいます。

  - 屋上、ベランダ等の緑地面積

植栽基盤等で区画された部分を緑地面積として算定します。

  - 壁面等の緑地面積

ア．登はん型 【植栽基盤にツル植物等を植栽（植栽間隔は30cmを標準）し、壁面にツル植物等をからませて緑化する方法】

植物の登攀を補助する緑化資材（以下、補助資材という。）を使用する場合

・補助資材が覆う壁面の面積を緑地面積として算定します。ただし、傾斜した壁面等の緑地面積は、補助資材が覆う壁面の垂直投射面積として算定します。

補助資材を使用しない場合

・緑化しようとする壁面の水平投影の長さに1.0メートルを乗じて得られた数値を緑地面積として算定します。

イ．下垂型 　【建物の外壁に屋上やベランダ等からツル植物等を下垂させて緑化する方法】

・緑化しようとする壁面の水平投影の長さに1.0メートルを乗じて得られた数値を緑地面積として算定します。

- 緑地の換算法

緑地１㎡（１ｍ×１ｍ）あたり 表―① と 表―② の組み合わせによる

ものとします。

表―①                       表―②

又は 低 木 ４株 地被植物１６株

高木 0.05本 又は 中木 0.15本

(3) 樹種について

高　　木　　　　　　 　中　　木　　　　　　　 低　　木

150

150

枝幅=300

150

150

枝幅=300