大阪市交通バリアフリー基本構想　難波地区　バリアフリー情報

令和７年（2025年）８月時点の、難波地区バリアフリーマップに掲載している次の情報についてテキスト化しています。

１．地区の概要

（１）重点整備地区の範囲

（２）鉄道路線及び主要な施設

（３）主要な経路

２．鉄道駅間の乗り換え経路

（１－１）大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅ホーム【１番線】（地下2階）から大阪メトロ 千日前線　なんば駅ホーム【１番線】及び【２番線】（地下3階）

（１－２）大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅ホーム【２番線】（地下2階）から大阪メトロ 千日前線　なんば駅ホーム【１番線】及び【２番線】（地下3階）

（２－１）大阪メトロ　千日前線　なんば駅ホーム【１番線】（地下3階）から大阪メトロ 四つ橋線　なんば駅ホーム【１番線】及び【２番線】（地下2階）

（２－２）大阪メトロ　千日前線　なんば駅ホーム【２番線】（地下3階）から大阪メトロ 四つ橋線　なんば駅ホーム【１番線】及び【２番線】（地下2階）

（３－１）南海　難波駅　北改札口（地上3階）から大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅　南北改札（地下1階。乗車専用改札）

（３－２）大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅　南南改札（地下1階。降車専用改札）から南海　難波駅　北改札口（地上3階）

（４）南海　難波駅　北改札口（地上3階）から大阪メトロ　千日前線　なんば駅　西改札（地下2階）

（５）南海　難波駅　北改札口（地上3階）から近鉄・阪神　大阪難波駅　西改札口（地下2階）

（６）南海　難波駅　北改札口（地上3階）から大阪メトロ　四つ橋線　なんば駅　北改札（地下1階）

（７）南海　難波駅　北改札口（地上3階）からJR　難波駅　改札（地下1階）

（８）大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅　【北西改札】及び【北東改札】（地下1階）から近鉄・阪神　大阪難波駅　西改札口（地下2階）

（９）大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅　【北西改札】及び【北東改札】（地下1階）からJR　難波駅　改札（地下1階）

（１０ー１）大阪メトロ　千日前線　なんば駅　西改札（地下2階）からJR　難波駅　改札（地下1階）

（１０ー２）近鉄・阪神　大阪難波駅　西改札口（地下2階）からJR　難波駅　改札（地下1階）

（１１）大阪メトロ　四つ橋線　なんば駅　北改札（地下1階）から近鉄・阪神　大阪難波駅　西改札口（地下2階）

（１２）大阪メトロ　四つ橋線　なんば駅　北改札（地下1階）からJR　難波駅　改札（地下1階）

３．エレベーター等により階段なしで利用可能な、バリアフリートイレの情報

（１）施設名称、階数及びトイレ設備

１．地区の概要

（１）重点整備地区の範囲

JR　難波駅、近鉄・阪神　大阪難波駅、南海　なんば駅及び大阪メトロ　御堂筋線　四つ橋線　千日前線　なんば駅を中心とした、概ね500メートル圏で、都市機能や広域的な集客力を持つ商業・娯楽空間などを含む、面積約191ヘクタールの区域です。

（２）鉄道路線及び主要な施設

JR大和路線、近鉄・阪神　難波線、近鉄　奈良線、南海　南海本線・高野線、及び大阪メトロ　御堂筋線・四つ橋線・千日前線の周辺に、商業・業務施設が集積しています。また、重点整備地区の南側には、浪速区役所などの公共施設が立地しています。

（３）主要な経路

大阪市の中心市街地である難波地区の持つネットワーク機能を最大限に活かすため、地下経路や回遊性を考慮した20の道路や地下街通路部などが歩行者ネットワークの主要な経路として位置付けられています。

２．鉄道駅間の乗り換え経路

鉄道駅間の乗り換え経路について、可能な限り遠回りにならないルートを選択しています。

移動距離はおおよその数値です。なお、点字ブロックはルート全体でなく部分的に敷設されていることから、移動は点字ブロックに沿って進むことを基本とし、点字ブロックが無い場合のみ、その旨を記載しています。

（１－１）大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅ホーム【１番線】（地下2階）から大阪メトロ 千日前線　なんば駅ホーム【１番線】及び【２番線】（地下3階）

乗り換え経路の距離は、千日前線なんば駅ホーム【１番線】利用時、71メートルで、徒歩1分。【２番線】利用時、70メートルで、徒歩1分です。

往路と復路に分けて説明します。

なお、令和７年（2025年）９月３日に行った現地調査時点の情報です。

①大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅ホーム【１番線】から大阪メトロ 千日前線　なんば駅ホーム【１番線】及び【２番線】への乗り換え経路です。

【１番線】10号車1番ドアを降車後、右折し、2メートル進む。

分岐を左折し、4メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下2階から地下3階へおりる。

エレベーターを反対側の扉からおりると、そのまま出て、8メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）。

左折し、2メートル進む。

分岐を右折し、9メートル進む。

ななめ左（10時の方向）に4メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に24メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

右折し、3メートル進む。

分岐を左折し、10メートル進むと、【1番線】及び【2番線】への分岐地点がある。

分岐地点を右折し、5メートル進むと、【１番線】1号車2番ドアがある。

分岐地点を左折し、4メートル進むと、【２番線】1号車2番ドアがある。

注意１：地下3階へのエレベーターは通り抜け型で、反対側の扉からおります。

②大阪メトロ 千日前線　なんば駅ホーム【１番線】及び【２番線】から大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅ホーム【１番線】への乗り換え経路です。

大阪メトロ 千日前線　なんば駅ホーム【１番線】及び【２番線】1号車から合流地点までの行き方を分けて説明する。

【１番線】1号車2番ドアから降車後、乗降口から右折し、2メートル進む。

分岐を左折し、5メートル進む。

分岐を左折し、10メートル進むと、合流地点に到達する。

【２番線】1号車2番ドアから降車後、乗降口から左折し、2メートル進む。

分岐を右折し、4メートル進む。

分岐を右折し、10メートル進むと、合流地点に到達し、以後は共通のルートとなる。

分岐を右折し、3メートル進む。

左折し、24メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

ななめ左（10時の方向）に4メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に9メートル進む。

分岐を左折し、2メートル進む。

右折し、8メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下3階から地下2階へあがる。

エレベーターを反対側の扉からおりると、そのまま出る（点字ブロックは右寄りに敷設されている）

4メートル進むと、大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅ホーム【１番線】10号車1番ドアがある。

注意１：地下2階へのエレベーターは通り抜け型で、反対側の扉からおります。

（１－２）大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅ホーム【２番線】（地下2階）から大阪メトロ 千日前線　なんば駅ホーム【１番線】及び【２番線】（地下3階）

乗り換え経路の距離は、千日前線なんば駅ホーム【１番線】利用時、62メートルで、徒歩1分。【２番線】利用時、61メートルで、徒歩1分です。

往路と復路に分けて説明します。

なお、令和７年（2025年）９月３日に行った現地調査時点の情報です。

①大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅ホーム【２番線】から大阪メトロ 千日前線　なんば駅ホーム【１番線】及び【２番線】への乗り換え経路です。

【２番線】10号車1番ドアを降車後、左折し、2メートル進む。

分岐を右折し、10メートル進むと、正面にくだり階段がある。

警告ブロックのあと、階段を17段おり、踊り場を2メートル直進する。

警告ブロックのあと、階段を15段おり、踊り場を2メートル直進する。

階段を15段おりると地下3階に出る。

警告ブロックのあと、6メートル進む。

左折し、3メートル進む。

分岐を右折し、6メートル進む。

右折し、3メートル進む。

分岐を左折し、10メートル進むと、【1番線】及び【2番線】への分岐地点がある。

分岐地点を右折し、5メートル進むと、【１番線】1号車2番ドアがある。

分岐地点を左折し、4メートル進むと、【２番線】1号車2番ドアがある。

注意１：階段には踊り場があり、警告ブロックが2つあります。

注意２：階段、踊り場には両側に手すりがあります。

②大阪メトロ 千日前線　なんば駅ホーム【１番線】及び【２番線】から大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅ホーム【２番線】への乗り換え経路です。

大阪メトロ 千日前線　なんば駅ホーム【１番線】及び【２番線】1号車から合流地点までの行き方を分けて説明する。

【１番線】1号車2番ドアから降車後、乗降口から右折し、2メートル進む。

分岐を左折し、5メートル進む。

分岐を左折し、10メートル進むと、合流地点に到達する。

【２番線】1号車2番ドアから降車後、乗降口から左折し、2メートル進む。

分岐を右折し、4メートル進む。

分岐を右折し、10メートル進むと、合流地点に到達し、以後は共通のルートとなる。

分岐を右折し、3メートル進む。

左折し、6メートル進む。

分岐を左折し、3メートル進む。

右折し、6メートル進むと、正面にのぼり階段がある。

警告ブロックのあと、階段を15段あがり、踊り場を2メートル直進する。

警告ブロックのあと、階段を15段あがり、踊り場を2メートル直進する。

階段を17段あがると地下2階に出る。

警告ブロックのあと、10メートル進むと、大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅ホーム【２番線】10号車1番ドアがある。

注意１：階段には踊り場があり、警告ブロックが2つあります。

注意２：階段、踊り場には両側に手すりがあります。

注意３：地下2階へは、階段の他に、階段左側にエスカレーターが併設されています。

（２－１）大阪メトロ　千日前線　なんば駅ホーム【１番線】（地下3階）から大阪メトロ 四つ橋線　なんば駅ホーム【１番線】及び【２番線】（地下2階）

乗り換え経路の距離は、大阪メトロ　四つ橋線　なんば駅ホーム【１番線】利用時、288メートルで、徒歩5分。【２番線】利用時、266メートルで、徒歩5分です。

往路と復路に分けて説明します。

なお、令和７年（2025年）９月３日に行った現地調査時点の情報です。

①大阪メトロ　千日前線　なんば駅ホーム【１番線】から大阪メトロ 四つ橋線　なんば駅ホーム【１番線】及び【２番線】への乗り換え経路です。

【１番線】4号車3番ドアを降車後、4メートル進む。

分岐を右折し、50メートル進む。

分岐を右折し、3メートル進む。

左折し、17メートル進む。

左折し、3メートル進む。

右折し、3メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下3階から地下2階へあがる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、3メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

左折し、7メートル進む。

分岐を左折し、91メートル進む（途中の左分岐、左分岐は通り過ぎる）。

ななめ左（10時の方向）に9メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に3メートル進む。

左折し、23メートル進む。

左折し、2メートル進む。

分岐を右折し、3メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下2階から地下1階へあがる。

エレベーターを反対側の扉からおりると、そのまま出て、9メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

分岐を左折し、8メートル進む。

分岐を右折し、5メートル進む。

分岐を左折し、9メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下1階から地下2階へおりる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、2メートル進むと、【1番線】及び【2番線】への分岐地点がある（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

【１番線】へは、分岐地点を右折し、4メートル進む。

右折し、30メートル進むと、左側に【１番線】6号車4番ドアがある。

【２番線】へは、分岐地点を左折し、6メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

左折し、6メートル進むと、右側に【２番線】6号車4番ドアがある。

注意１：地下1階へのエレベーターは通り抜け型で、反対側の扉からおります。

②大阪メトロ 四つ橋線　なんば駅ホーム【１番線】及び【２番線】から大阪メトロ　千日前線　なんば駅ホーム【１番線】への乗り換え経路です。

大阪メトロ 四つ橋線　なんば駅ホーム【１番線】及び【２番線】6号車から合流地点までの行き方を分けて説明する。

【１番線】6号車4番ドアから降車後、乗降口から右折し、30メートル進む。

左折し、4メートル進む。

分岐を左折し、2メートル進むと、合流地点に到達する。

【２番線】6号車4番ドアから降車後、乗降口から左折し、6メートル進む。

右折し、6メートル進む。

分岐を右折し、2メートル進むと、合流地点に到達し、以後は共通のルートとなる（途中の左分岐は通り過ぎる）

つきあたりのエレベーターで地下2階から地下1階へあがる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、9メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

分岐を右折し、5メートル進む。

分岐を左折し、8メートル進む。

分岐を右折し、9メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下1階から地下2階へおりる。

エレベーターを反対側の扉からおりると、そのまま出て、3メートル進む（点字ブロックは正面に敷設されている）

分岐を左折し、2メートル進む。

右折し、23メートル進む。

右折し、3メートル進む。

ななめ左（10時の方向）に9メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に91メートル進む（途中の右分岐、右分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、7メートル進む。

右折し、3メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下2階から地下3階へおりる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、3メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

左折し、3メートル進む。

右折し、17メートル進む。

右折し、3メートル進む。

分岐を左折し、50メートル進む。

分岐を左折し、4メートル進むと、大阪メトロ　千日前線　なんば駅ホーム【１番線】4号車3番ドアがある。

注意１：地下2階へのエレベーターは通り抜け型で、反対側の扉からおります。

（２－２）大阪メトロ　千日前線　なんば駅ホーム【２番線】（地下3階）から大阪メトロ 四つ橋線　なんば駅ホーム【１番線】及び【２番線】（地下2階）

乗り換え経路の距離は、四つ橋線　なんば駅ホーム【１番線】利用時、290メートルで、徒歩1分。【２番線】利用時、268メートルで、徒歩1分です。

往路と復路に分けて説明します。

なお、令和７年（2025年）９月３日に行った現地調査時点の情報です。

①大阪メトロ　千日前線　なんば駅ホーム【２番線】から大阪メトロ 四つ橋線　なんば駅ホーム【１番線】及び【２番線】への乗り換え経路です。

【２番線】4号車3番ドアを降車後、6メートル進む。

分岐を左折し、50メートル進む。

分岐を右折し、3メートル進む。

左折し、17メートル進む。

左折し、3メートル進む。

右折し、3メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下3階から地下2階へあがる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、3メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

左折し、7メートル進む。

分岐を左折し、91メートル進む（途中の左分岐、左分岐は通り過ぎる）。

ななめ左（10時の方向）に9メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に3メートル進む。

左折し、23メートル進む。

左折し、2メートル進む。

分岐を右折し、3メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下2階から地下1階へあがる。

エレベーターを反対側の扉からおりると、そのまま出て、9メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

分岐を左折し、8メートル進む。

分岐を右折し、5メートル進む。

分岐を左折し、9メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下1階から地下2階へおりる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、2メートル進むと、【1番線】及び【2番線】への分岐地点がある（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

【１番線】へは、分岐地点を右折し、4メートル進む。

右折し、30メートル進むと、左側に【１番線】6号車4番ドアがある。

【２番線】へは、分岐地点を左折し、6メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

左折し、6メートル進むと、右側に【２番線】6号車4番ドアがある。

注意１：地下1階へのエレベーターは通り抜け型で、反対側の扉からおります。

②大阪メトロ 四つ橋線　なんば駅ホーム【１番線】及び【２番線】から大阪メトロ　千日前線　なんば駅ホーム【２番線】への乗り換え経路です。

大阪メトロ 四つ橋線　なんば駅ホーム【１番線】及び【２番線】6号車から合流地点までの行き方を分けて説明する。

【１番線】6号車4番ドアから降車後、乗降口から右折し、30メートル進む。

左折し、4メートル進む。

分岐を左折し、2メートル進むと、合流地点に到達する。

【２番線】6号車4番ドアから降車後、乗降口から左折し、6メートル進む。

右折し、6メートル進む。

分岐を右折し、2メートル進むと、合流地点に到達し、以後は共通のルートとなる（途中の左分岐は通り過ぎる）

つきあたりのエレベーターで地下2階から地下1階へあがる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、9メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

分岐を右折し、5メートル進む。

分岐を左折し、8メートル進む。

分岐を右折し、9メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下1階から地下2階へおりる。

エレベーターを反対側の扉からおりると、そのまま出て、3メートル進む（点字ブロックは正面に敷設されている）

分岐を左折し、2メートル進む。

右折し、23メートル進む。

右折し、3メートル進む。

ななめ左（10時の方向）に9メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に91メートル進む（途中の右分岐、右分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、7メートル進む。

右折し、3メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下2階から地下3階へおりる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、3メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

左折し、3メートル進む。

右折し、17メートル進む。

右折し、3メートル進む。

分岐を左折し、50メートル進む。

分岐を右折し、6メートル進むと、大阪メトロ　千日前線　なんば駅ホーム【２番線】4号車3番ドアがある。

注意１：地下2階へのエレベーターは通り抜け型で、反対側の扉からおります。

（３－１）南海　難波駅　北改札口（地上3階）から大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅　南北改札（地下1階。乗車専用改札）

乗り換え経路の距離は233メートルで、徒歩4分です。

なお、令和７年（2025年）８月２５日に行った現地調査時点の情報です。

南海　難波駅　北改札口から大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅　南北改札への乗り換え経路です。

改札を出て、6メートル進む。

分岐を左折し、20メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、8メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

左折し、10メートル進む。

右折し、19メートル進み、つきあたりのエレベーターで地上3階から地上1階へおりる。

エレベーターを反対側の扉からおりると、そのまま出て、20メートル進む（点字ブロックは右寄りに敷設されている。途中の右分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、5メートル進む。

右折し、6メートル進み、つきあたりのエレベーターで地上1階から地下1階へおりる。

エレベーターを反対側の扉からおりると、そのまま出て、1メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

点字ブロックが敷設されていないスロープを3メートルおりる。

点字ブロックまで出たら、19メートル進む（途中の右分岐、左分岐は通り過ぎる）。

点字ブロックが敷設されていないスロープを、8メートルおりる。

2メートル直進する。その間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックが敷設されていないスロープを9メートルおりる。

2メートル直進する。その間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックが敷設されていないスロープを7メートルおりる。

点字ブロックまで出たら、14メートル進む。

ななめ左（10時の方向）に、3メートル進む。

分岐を右折し、3メートル進む。

左折し、3メートル進む。

分岐を右折し、25メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、11メートル進む。

右折し、21メートル進む（途中の右分岐、左分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、8メートル進むと、正面に大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅　南北改札がある。

注意１：地上1階、地下1階へは、エレベーターの他に、エレベーター右側にエスカレーターと階段が併設されています。

注意２：スロープは点字ブロックが途切れています。

注意３：スロープには両側に手すりがあります。

注意４：2つ目、3つ目、4つ目のスロープの間には、警告ブロックがそれぞれ2つあります。

注意５：2つ目のスロープには両側に手すりがあります。

注意６：地上1階、地下1階へのエレベーターは通り抜け型で、反対側の扉からおります。

（３－２）大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅　南南改札（地下1階。降車専用改札）から南海　難波駅　北改札口（地上3階）

乗り換え経路の距離は190メートルで、徒歩3分です。

なお、令和７年（2025年）８月２５日に行った現地調査時点の情報です。

大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅　南南改札から南海　難波駅　北改札口への乗り換え経路です。

改札を出て、1メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、5メートル進む。

分岐を左折し、10メートル進む。

分岐を左折し、6メートル進む。

分岐を右折し、3メートル進む。

右折し、3メートル進む。

分岐を左折し、3メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、14メートル進む。

点字ブロックが敷設されていないスロープを、7メートルあがる。

2メートル直進する。その間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックが敷設されていないスロープを、9メートルあがる。

2メートル直進する。その間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックが敷設されていないスロープを、8メートルあがる。

点字ブロックまで出たら、19メートル進む（途中の右分岐、左分岐は通り過ぎる）。

点字ブロックが敷設されていないスロープを3メートルあがる。

点字ブロックまで出たら、1メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下1階から地上1階へあがる。

エレベーターを反対側の扉からおりると、そのまま出て、6メートル進む（点字ブロックは右寄りに敷設されている）

左折し、5メートル進む。

分岐を右折し、20メートル進み、つきあたりのエレベーターで地上1階から地上3階へあがる（途中の左分岐は通り過ぎる）。

エレベーターを反対側の扉からおりると、そのまま出て、19メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

左折し、10メートル進む。

右折し、8メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、20メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、6メートル進むと、正面に南海　難波駅　北改札口がある。

注意１：スロープは点字ブロックが途切れています。

注意２：スロープには両側に手すりがあります。

注意３：1つ目、2つ目、3つ目のスロープの間には、警告ブロックがそれぞれ2つあります。

注意４：地上1階、地上3階へは、エレベーターの他に、エレベーター左側にエスカレーターと階段が併設されています。

注意５：地上1階、地上3階へのエレベーターは通り抜け型で、反対側の扉からおります。

（４）南海　難波駅　北改札口（地上3階）から大阪メトロ　千日前線　なんば駅　西改札（地下2階）

乗り換え経路の距離は732メートルで、徒歩13分です。

往路と復路に分けて説明します。

なお、令和７年（2025年）８月２５日に行った現地調査時点の情報です。

①南海　難波駅　北改札口から大阪メトロ　千日前線　なんば駅　西改札への乗り換え経路です。

改札を出て、6メートル進む。

分岐を左折し、20メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、8メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

左折し、10メートル進む。

右折し、19メートル進み、つきあたりのエレベーターで地上3階から地上1階へおりる。

エレベーターを反対側の扉からおりると、そのまま出て、20メートル進む（点字ブロックは右寄りに敷設されている。途中の右分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、5メートル進む。

右折し、6メートル進み、つきあたりのエレベーターで地上1階から地下1階へおりる。

エレベーターを反対側の扉からおりると、そのまま出て、1メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

点字ブロックが敷設されていないスロープを3メートルおりる。

点字ブロックまで出たら、19メートル進む（途中の右分岐、左分岐は通り過ぎる）。

点字ブロックが敷設されていないスロープを、8メートルおりる。

2メートル直進する。その間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックが敷設されていないスロープを9メートルおりる。

2メートル直進する。その間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックが敷設されていないスロープを7メートルおりる。

点字ブロックまで出たら、14メートル進む。

分岐をななめ左（10時の方向）に、3メートル進む。

分岐を右折し、3メートル進む。

左折し、3メートル進む。

分岐を右折し、25メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、11メートル進む。

右折し、192メートル進む（途中の5ヶ所の右分岐、2ヶ所の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、29メートル進む（途中の右分岐、右分岐、左分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、6メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、6メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、5メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、3メートル進む。

左折し、3メートル進む。

1メートル直進する。この間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックに出たら、170メートル進む（途中の4ヶ所の右分岐、4ヶ所の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、7メートル進む。

分岐を左折し、65メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、1メートル進む。

分岐を右折し、4メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下1階から地下2階へおりる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、2メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

点字ブロックが敷設されていないスロープを3メートルおりる。

点字ブロックまで出たら、3メートル進む。

左折し、2メートル進む。

分岐を右折し、12メートル進む。

分岐を左折し、10メートル進む。

左折し、1メートル進む。

分岐を右折し、3メートル進むと、正面に大阪メトロ　千日前線　なんば駅　西改札がある。

注意１：地上1階、地下1階へは、エレベーターの他に、エレベーター右側にエスカレーターと階段が併設されています。

注意２：スロープは点字ブロックが途切れています。

注意３：スロープには両側に手すりがあります。

注意４：2つ目、3つ目、4つ目のスロープの間には、警告ブロックがそれぞれ2つあります。

注意５：地上1階、地下1階へのエレベーターは通り抜け型で、反対側の扉からおります。

②大阪メトロ　千日前線　なんば駅　西改札から南海　難波駅　北改札口への乗り換え経路です。

改札を出て、3メートル進む。

分岐を左折し、1メートル進む。

右折し、10メートル進む。

分岐を右折し、12メートル進む。

分岐を左折し、2メートル進む。

右折し、3メートル進む。

点字ブロックが敷設されていないスロープを3メートルあがる。

点字ブロックまで出たら、2メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下2階から地下1階へあがる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、4メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

分岐を左折し、1メートル進む。

分岐を右折し、65メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、7メートル進む。

分岐を左折し、170メートル進む。（途中の4ヶ所の右分岐、4ヶ所の左分岐は通り過ぎる）。

1メートル直進する。この間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックに出たら、3メートル進む。

右折し、3メートル進む。

分岐を左折し、5メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

ななめ左（10時の方向）に、6メートル進む。

ななめ左（10時の方向）に、6メートル進む。

分岐を右折し、29メートル進む（途中の右分岐、左分岐、左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、192メートル進む（途中の3ヶ所の右分岐、6ヶ所の左分岐は通り過ぎる）。

左折し、11メートル進む。

分岐を右折し、25メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、3メートル進む。

右折し、3メートル進む

分岐を左折し、3メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、14メートル進む。

点字ブロックが敷設されていないスロープを、7メートルあがる。

2メートル直進する。その間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックが敷設されていないスロープを、9メートルあがる。

2メートル直進する。その間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックが敷設されていないスロープを、8メートルあがる。

点字ブロックまで出たら、19メートル進む（途中の右分岐、左分岐は通り過ぎる）。

点字ブロックが敷設されていないスロープを3メートルあがる。

点字ブロックまで出たら、1メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下1階から地上1階へあがる。

エレベーターを反対側の扉からおりると、そのまま出て、6メートル進む（点字ブロックは右寄りに敷設されている）

左折し、5メートル進む。

分岐を右折し、20メートル進み、つきあたりのエレベーターで地上1階から地上3階へあがる（途中の左分岐は通り過ぎる）。

エレベーターを反対側の扉からおりると、そのまま出て、19メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

左折し、10メートル進む。

右折し、8メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、20メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、6メートル進むと、正面に南海　難波駅　北改札口がある。

注意１：スロープは点字ブロックが途切れています。

注意２：スロープには両側に手すりがあります。

注意３： 2つ目、3つ目、4つ目のスロープの間には、警告ブロックがそれぞれ2つあります。

注意４：地上1階、地上3階へは、エレベーターの他に、エレベーター左側にエスカレーターと階段が併設されています。

注意５：地上1階、地上3階へのエレベーターは通り抜け型で、反対側の扉からおります。

（５）南海　難波駅　北改札口（地上3階）から近鉄・阪神　大阪難波駅　西改札口（地下2階）

乗り換え経路の距離は734メートルで、徒歩13分です。

往路と復路に分けて説明します。

なお、令和７年（2025年）８月２５日に行った現地調査時点の情報です。

①南海　難波駅　北改札口から近鉄・阪神　大阪難波駅　西改札口への乗り換え経路です。

改札を出て、6メートル進む。

分岐を左折し、20メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、8メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

左折し、10メートル進む。

右折し、19メートル進み、つきあたりのエレベーターで地上3階から地上1階へおりる。

エレベーターを反対側の扉からおりると、そのまま出て、20メートル進む（点字ブロックは右寄りに敷設されている。途中の右分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、5メートル進む。

右折し、6メートル進み、つきあたりのエレベーターで地上1階から地下1階へおりる。

エレベーターを反対側の扉からおりると、そのまま出て、1メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

点字ブロックが敷設されていないスロープを3メートルおりる。

点字ブロックまで出たら、19メートル進む（途中の右分岐、左分岐は通り過ぎる）。

点字ブロックが敷設されていないスロープを、8メートルおりる。

2メートル直進する。その間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックが敷設されていないスロープを9メートルおりる。

2メートル直進する。その間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックが敷設されていないスロープを7メートルおりる。

点字ブロックまで出たら、14メートル進む。

分岐をななめ左（10時の方向）に、3メートル進む。

分岐を右折し、3メートル進む。

左折し、3メートル進む。

分岐を右折し、25メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、11メートル進む。

右折し、192メートル進む（途中の5ヶ所の右分岐、2ヶ所の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、29メートル進む（途中の右分岐、右分岐、左分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、6メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、6メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、5メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、3メートル進む。

左折し、3メートル進む。

1メートル直進する。この間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックに出たら、170メートル進む（途中の4ヶ所の右分岐、4ヶ所の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、7メートル進む。

分岐を左折し、65メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、1メートル進む。

分岐を右折し、4メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下1階から地下2階へおりる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、2メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

点字ブロックが敷設されていないスロープを3メートルおりる。

点字ブロックまで出たら、3メートル進む。

左折し、2メートル進む。

分岐を右折し、28メートル進むと、正面に近鉄・阪神　大阪難波駅　西改札口がある（途中の4ヶ所の左分岐は通り過ぎる）。

注意１：地上1階、地下1階へは、エレベーターの他に、エレベーター右側にエスカレーターと階段が併設されています。

注意２：スロープは点字ブロックが途切れています。

注意３：スロープには両側に手すりがあります。

注意４： 2つ目、3つ目、4つ目のスロープの間には、警告ブロックがそれぞれ2つあります。

注意５：地上1階、地下1階へのエレベーターは通り抜け型で、反対側の扉からおります。

②近鉄・阪神　大阪難波駅　西改札口から南海　難波駅　北改札口への乗り換え経路です。

改札を出て、28メートル進む（途中の4ヶ所の右分岐を通り過ぎる）。

分岐を左折し、2メートル進む。

右折し、3メートル進む。

点字ブロックが敷設されていないスロープを3メートルあがる。

点字ブロックまで出たら、2メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下2階から地下1階へあがる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、4メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

分岐を左折し、1メートル進む。

分岐を右折し、65メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、7メートル進む。

分岐を左折し、170メートル進む。（途中の4ヶ所の右分岐、4ヶ所の左分岐は通り過ぎる）。

1メートル直進する。この間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックに出たら、3メートル進む。

右折し、3メートル進む。

分岐を左折し、5メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

ななめ左（10時の方向）に、6メートル進む。

ななめ左（10時の方向）に、6メートル進む。

分岐を右折し、29メートル進む（途中の右分岐、左分岐、左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、192メートル進む（途中の3ヶ所の右分岐、6ヶ所の左分岐は通り過ぎる）。

左折し、11メートル進む。

分岐を右折し、25メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、3メートル進む。

右折し、3メートル進む

分岐を左折し、3メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、14メートル進む。

点字ブロックが敷設されていないスロープを、7メートルあがる。

2メートル直進する。その間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックが敷設されていないスロープを、9メートルあがる。

2メートル直進する。その間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックが敷設されていないスロープを、8メートルあがる。

点字ブロックまで出たら、19メートル進む（途中の右分岐、左分岐は通り過ぎる）。

点字ブロックが敷設されていないスロープを3メートルあがる。

点字ブロックまで出たら、1メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下1階から地上1階へあがる。

エレベーターを反対側の扉からおりると、そのまま出て、6メートル進む（点字ブロックは右寄りに敷設されている）

左折し、5メートル進む。

分岐を右折し、20メートル進み、つきあたりのエレベーターで地上1階から地上3階へあがる（途中の左分岐は通り過ぎる）。

エレベーターを反対側の扉からおりると、そのまま出て、19メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

左折し、10メートル進む。

右折し、8メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、20メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、6メートル進むと、正面に南海　難波駅　北改札口がある。

注意１：スロープは点字ブロックが途切れています。

注意２：スロープには両側に手すりがあります。

注意３：2つ目、3つ目、4つ目のスロープの間には、警告ブロックがそれぞれ2つあります。

注意４：地上1階、地上3階へは、エレベーターの他に、エレベーター左側にエスカレーターと階段が併設されています。

注意５：地上1階、地上3階へのエレベーターは通り抜け型で、反対側の扉からおります。

（６）南海　難波駅　北改札口（地上3階）から大阪メトロ　四つ橋線　なんば駅　北改札（地下1階）

乗り換え経路の距離は749メートルで、徒歩13分です。

往路と復路に分けて説明します。

なお、令和７年（2025年）８月２５日に行った現地調査時点の情報です。

①南海　難波駅　北改札口から大阪メトロ　四つ橋線　なんば駅　北改札への乗り換え経路です。

改札を出て、6メートル進む。

分岐を左折し、20メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、8メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

左折し、10メートル進む。

右折し、19メートル進み、つきあたりのエレベーターで地上3階から地上1階へおりる。

エレベーターを反対側の扉からおりると、そのまま出て、20メートル進む（点字ブロックは右寄りに敷設されている。途中の右分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、5メートル進む。

右折し、6メートル進み、つきあたりのエレベーターで地上1階から地下1階へおりる。

エレベーターを反対側の扉からおりると、そのまま出て、1メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

点字ブロックが敷設されていないスロープを3メートルおりる。

点字ブロックまで出たら、19メートル進む（途中の右分岐、左分岐は通り過ぎる）。

点字ブロックが敷設されていないスロープを、8メートルおりる。

2メートル直進する。その間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックが敷設されていないスロープを9メートルおりる。

2メートル直進する。その間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックが敷設されていないスロープを7メートルおりる。

点字ブロックまで出たら、14メートル進む。

分岐をななめ左（10時の方向）に、3メートル進む。

分岐を右折し、3メートル進む。

左折し、3メートル進む。

分岐を右折し、25メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、11メートル進む。

右折し、192メートル進む（途中の5ヶ所の右分岐、2ヶ所の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、29メートル進む（途中の右分岐、右分岐、左分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、6メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、6メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、5メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、3メートル進む。

左折し、3メートル進む。

1メートル直進する。この間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックに出たら、170メートル進む（途中の4ヶ所の右分岐、4ヶ所の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、7メートル進む。

分岐を左折し、65メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、8メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

右折し、15メートル進む。

右折し、9メートル進む。

分岐を左折し、19メートル進む（途中の左右分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、3メートル進む。

ななめ左（10時の方向）に、1メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、3メートル進むと、正面に大阪メトロ　四つ橋線　なんば駅　北改札がある。

注意１：地上1階、地下1階へは、エレベーターの他に、エレベーター右側にエスカレーターと階段が併設されています。

注意２：スロープは点字ブロックが途切れています。

注意３：スロープには両側に手すりがあります。

注意４：2つ目、3つ目、4つ目のスロープの間には、警告ブロックがそれぞれ2つあります。

注意５：地上1階、地下1階へのエレベーターは通り抜け型で、反対側の扉からおります。

②大阪メトロ　四つ橋線　なんば駅　北改札から南海　難波駅　北改札口への乗り換え経路です。

改札を出て、3メートル進む。

ななめ左（10時の方向）に、1メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、3メートル進む。

分岐を右折し、19メートル進む（途中の左右分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、9メートル進む。

左折し、15メートル進む。

左折し、8メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、65メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、7メートル進む。

分岐を左折し、170メートル進む。（途中の4ヶ所の右分岐、4ヶ所の左分岐は通り過ぎる）。

1メートル直進する。この間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックに出たら、3メートル進む。

右折し、3メートル進む。

分岐を左折し、5メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

ななめ左（10時の方向）に、6メートル進む。

ななめ左（10時の方向）に、6メートル進む。

分岐を右折し、29メートル進む（途中の右分岐、左分岐、左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、192メートル進む（途中の3ヶ所の右分岐、6ヶ所の左分岐は通り過ぎる）。

左折し、11メートル進む。

分岐を右折し、25メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、3メートル進む。

右折し、3メートル進む

分岐を左折し、3メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、14メートル進む。

点字ブロックが敷設されていないスロープを、7メートルあがる。

2メートル直進する。その間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックが敷設されていないスロープを、9メートルあがる。

2メートル直進する。その間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックが敷設されていないスロープを、8メートルあがる。

点字ブロックまで出たら、19メートル進む（途中の右分岐、左分岐は通り過ぎる）。

点字ブロックが敷設されていないスロープを3メートルあがる。

点字ブロックまで出たら、1メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下1階から地上1階へあがる。

エレベーターを反対側の扉からおりると、そのまま出て、6メートル進む（点字ブロックは右寄りに敷設されている）

左折し、5メートル進む。

分岐を右折し、20メートル進み、つきあたりのエレベーターで地上1階から地上3階へあがる（途中の左分岐は通り過ぎる）。

エレベーターを反対側の扉からおりると、そのまま出て、19メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

左折し、10メートル進む。

右折し、8メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、20メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、6メートル進むと、正面に南海　難波駅　北改札口がある。

注意１：スロープは点字ブロックが途切れています。

注意２：スロープには両側に手すりがあります。

注意３：2つ目、3つ目、4つ目のスロープの間には、警告ブロックがそれぞれ2つあります。

注意４：地上1階、地上3階へは、エレベーターの他に、エレベーター左側にエスカレーターと階段が併設されています。

注意５：地上1階、地上3階へのエレベーターは通り抜け型で、反対側の扉からおります。

（７）南海　難波駅　北改札口（地上3階）からJR　難波駅　改札（地下1階）

乗り換え経路の距離は987メートルで、徒歩17分です。

往路と復路に分けて説明します。

なお、令和７年（2025年）８月２５日に行った現地調査時点の情報です。

①南海　難波駅　北改札口からJR　難波駅　改札への乗り換え経路です。

改札を出て、6メートル進む。

分岐を左折し、20メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、8メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

左折し、10メートル進む。

右折し、19メートル進み、つきあたりのエレベーターで地上3階から地上1階へおりる。

エレベーターを反対側の扉からおりると、そのまま出て、20メートル進む（点字ブロックは右寄りに敷設されている。途中の右分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、5メートル進む。

右折し、6メートル進み、つきあたりのエレベーターで地上1階から地下1階へおりる。

エレベーターを反対側の扉からおりると、そのまま出て、1メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

点字ブロックが敷設されていないスロープを3メートルおりる。

点字ブロックまで出たら、19メートル進む（途中の右分岐、左分岐は通り過ぎる）。

点字ブロックが敷設されていないスロープを、8メートルおりる。

2メートル直進する。その間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックが敷設されていないスロープを9メートルおりる。

2メートル直進する。その間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックが敷設されていないスロープを7メートルおりる。

点字ブロックまで出たら、14メートル進む。

分岐をななめ左（10時の方向）に、3メートル進む。

分岐を右折し、3メートル進む。

左折し、3メートル進む。

分岐を右折し、25メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、11メートル進む。

右折し、192メートル進む（途中の5ヶ所の右分岐、2ヶ所の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、29メートル進む（途中の右分岐、右分岐、左分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、6メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、6メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、5メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、3メートル進む。

左折し、3メートル進む。

1メートル直進する。この間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックに出たら、170メートル進む（途中の4ヶ所の右分岐、4ヶ所の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、7メートル進む。

分岐を左折し、65メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、8メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

右折し、15メートル進む。

右折し、9メートル進む。

分岐を左折し、32メートル進む（途中の左右分岐、左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、6メートル進む。

分岐を左折し、90メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）

右折し、2メートル進む。

左折し、10メートル進む。

ななめ左（10時の方向）に、7メートル進む。

ななめ左（10時の方向）に、6メートル進む。

分岐を右折し、3メートル進む。

左折し、4メートル進む。

右折し、4メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下2階から地下1階へあがる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、1メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

右折し、37メートル進む（途中の左分岐、左分岐は通り過ぎる）。

左折し、3メートル進む。

右折し、2メートル進む。

1メートル直進する。この間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックに出たら、20メートル進む。

分岐を右折し、7メートル進む。

分岐を左折し、29メートル進むと、正面にJR　難波駅　改札がある（途中の右分岐は通り過ぎる）。

注意１：地上1階、地下1階へは、エレベーターの他に、エレベーター右側にエスカレーターと階段が併設されています。

注意２：スロープは点字ブロックが途切れています。

注意３：スロープには両側に手すりがあります。

注意４：2つ目、3つ目、4つ目のスロープの間には、警告ブロックがそれぞれ2つあります。

注意５：地上1階、地下1階へのエレベーターは通り抜け型で、反対側の扉からおります。

注意６：経路上のJR　難波駅　改札は有人改札ですが、自動改札機はありません。

②JR　難波駅　改札から南海　難波駅　北改札口への乗り換え経路です。

改札を出て、29メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、7メートル進む。

分岐を左折し、20メートル進む。

1メートル直進する。この間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックに出たら、2メートル進む。

左折し、3メートル進む。

右折し、37メートル進む（途中の右分岐、右分岐は通り過ぎる）。

左折し、1メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下1階から地下2階へおりる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、4メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

左折し、4メートル進む。

右折し、3メートル進む。

分岐を左折し、6メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、7メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、10メートル進む。

右折し2メートル進む。

左折し、90メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）

分岐を右折し、6メートル進む。

分岐を左折し、32メートル進む（途中の右分岐、左右分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、9メートル進む。

左折し、15メートル進む。

左折し、8メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、65メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、7メートル進む。

分岐を左折し、170メートル進む。（途中の4ヶ所の右分岐、4ヶ所の左分岐は通り過ぎる）。

1メートル直進する。この間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックに出たら、3メートル進む。

右折し、3メートル進む。

分岐を左折し、5メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

ななめ左（10時の方向）に、6メートル進む。

ななめ左（10時の方向）に、6メートル進む。

分岐を右折し、29メートル進む（途中の右分岐、左分岐、左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、192メートル進む（途中の3ヶ所の右分岐、6ヶ所の左分岐は通り過ぎる）。

左折し、11メートル進む。

分岐を右折し、25メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、3メートル進む。

右折し、3メートル進む

分岐を左折し、3メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、14メートル進む。

点字ブロックが敷設されていないスロープを、7メートルあがる。

2メートル直進する。その間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックが敷設されていないスロープを、9メートルあがる。

2メートル直進する。その間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックが敷設されていないスロープを、8メートルあがる。

点字ブロックまで出たら、19メートル進む（途中の右分岐、左分岐は通り過ぎる）。

点字ブロックが敷設されていないスロープを3メートルあがる。

点字ブロックまで出たら、1メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下1階から地上1階へあがる。

エレベーターを反対側の扉からおりると、そのまま出て、6メートル進む（点字ブロックは右寄りに敷設されている）

左折し、5メートル進む。

分岐を右折し、20メートル進み、つきあたりのエレベーターで地上1階から地上3階へあがる（途中の左分岐は通り過ぎる）。

エレベーターを反対側の扉からおりると、そのまま出て、19メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

左折し、10メートル進む。

右折し、8メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、20メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、6メートル進むと、正面に南海　難波駅　北改札口がある。

注意１：スロープは点字ブロックが途切れています。

注意２：スロープには両側に手すりがあります。

注意３：2つ目、3つ目、4つ目のスロープの間には、警告ブロックがそれぞれ2つあります。

注意４：地上1階、地上3階へは、エレベーターの他に、エレベーター左側にエスカレーターと階段が併設されています。

注意５：地上1階、地上3階へのエレベーターは通り抜け型で、反対側の扉からおります。

注意６：経路上のJR　難波駅　改札は有人改札ですが、自動改札機はありません。

（８）大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅　【北西改札】及び【北東改札】（地下1階）から近鉄・阪神　大阪難波駅　西改札口（地下2階）

乗り換え経路の距離は、大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅　【北西改札】利用時、304メートルで、徒歩5分。【北東改札】利用時、334メートルで、徒歩6分です。

往路と復路に分けて説明します。

なお、令和７年（2025年）８月２５日に行った現地調査時点の情報です。

①大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅【北西改札】及び【北東改札】から近鉄・阪神　大阪難波駅　西改札口への乗り換え経路です。

大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅【北西改札】及び【北東改札】から合流地点までの行き方を分けて説明する。

【北西改札】を出て、2メートル進む。

分岐を右折し、5メートル進む。

分岐を左折し5メートル進むと、合流地点に到達する。

【北東改札】を出て、8メートル進む。

分岐を左折し、17メートル進む。

分岐を左折し、6メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、6メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、5メートル進むと、合流地点に到達し、以後は共通のルートとなる。

分岐を右折し、3メートル進む。

左折し、3メートル進む。

1メートル直進する。この間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックに出たら、170メートル進む（途中の4ヶ所の右分岐、4ヶ所の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、7メートル進む。

分岐を左折し、65メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、1メートル進む。

分岐を右折し、4メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下1階から地下2階へおりる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、2メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

点字ブロックが敷設されていないスロープを3メートルおりる。

点字ブロックまで出たら、3メートル進む。

左折し、2メートル進む。

分岐を右折し、28メートル進むと、正面に近鉄・阪神　大阪難波駅　西改札口がある（途中の4ヶ所の左分岐は通り過ぎる）。

注意１：スロープは点字ブロックが途切れています。

注意２：スロープには両側に手すりがあります。

②近鉄・阪神　大阪難波駅　西改札口から大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅　【北西改札】及び【北東改札】への乗り換え経路です。

改札を出て、28メートル進む（途中の4ヶ所の右分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、2メートル進む。

右折し、3メートル進む。

点字ブロックが敷設されていないスロープを3メートルあがる。

点字ブロックまで出たら、2メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下2階から地下1階へあがる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、4メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

分岐を左折し、1メートル進む。

分岐を右折し、65メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、7メートル進む。

分岐を左折し、170メートル進む。（途中の4ヶ所の右分岐、4ヶ所の左分岐は通り過ぎる）。

1メートル直進する。この間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックに出たら、3メートル進む。

右折し、3メートル進むと、【北西改札】及び【北東改札】への分岐地点がある。

【北西改札】へは、分岐地点を左折し、5メートル進む。

分岐を右折し、5メートル進む。

分岐を左折し、2メートル進むと、正面に【北西改札】がある。

【北東改札】へは、分岐地点を左折し、5メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

ななめ左（10時の方向）に、6メートル進む。

ななめ左（10時の方向）に、6メートル進む。

分岐を右折し、17メートル進む。

分岐を右折し、8メートル進むと、正面に【北東改札】がある。

注意１：スロープは点字ブロックが途切れています。

注意２：スロープには両側に手すりがあります。

（９）大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅　【北西改札】及び【北東改札】（地下1階）からJR　難波駅　改札（地下1階）

乗り換え経路の距離は、大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅　【北西改札】利用時、557メートルで、徒歩10分。【北東改札】利用時、587メートルで、徒歩10分です。

往路と復路に分けて説明します。

なお、令和７年（2025年）８月２５日に行った現地調査時点の情報です。

①大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅【北西改札】及び【北東改札】からJR　難波駅　改札への乗り換え経路です。

大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅【北西改札】及び【北東改札】から合流地点までの行き方を分けて説明する。

【北西改札】を出て、2メートル進む。

分岐を右折し、5メートル進む。

分岐を左折し5メートル進むと、合流地点に到達する。

【北東改札】を出て、8メートル進む。

分岐を左折し、17メートル進む。

分岐を左折し、6メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、6メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、5メートル進むと、合流地点に到達し、以後は共通のルートとなる。

分岐を右折し、3メートル進む。

左折し、3メートル進む。

1メートル直進する。この間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックに出たら、170メートル進む（途中の4ヶ所の右分岐、4ヶ所の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、7メートル進む。

分岐を左折し、65メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、8メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

右折し、15メートル進む。

右折し、9メートル進む。

分岐を左折し、32メートル進む（途中の左右分岐、左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、6メートル進む。

分岐を左折し、90メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）

右折し、2メートル進む。

左折し、10メートル進む。

ななめ左（10時の方向）に、7メートル進む。

ななめ左（10時の方向）に、6メートル進む。

分岐を右折し、3メートル進む。

左折し、4メートル進む。

右折し、4メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下2階から地下1階へあがる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、1メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

右折し、37メートル進む（途中の左分岐、左分岐は通り過ぎる）。

左折し、3メートル進む。

右折し、2メートル進む。

1メートル直進する。この間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックに出たら、20メートル進む。

分岐を右折し、7メートル進む。

分岐を左折し、29メートル進むと、正面にJR　難波駅　改札がある（途中の右分岐は通り過ぎる）。

注意１：経路上のJR　難波駅　改札は有人改札ですが、自動改札機はありません。

②JR　難波駅　改札から大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅　【北西改札】及び【北東改札】への乗り換え経路です。

改札を出て、29メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、7メートル進む。

分岐を左折し、20メートル進む。

1メートル直進する。この間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックに出たら、2メートル進む。

左折し、3メートル進む。

右折し、37メートル進む（途中の右分岐、右分岐は通り過ぎる）。

左折し、1メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下1階から地下2階へおりる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、4メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

左折し、4メートル進む。

右折し、3メートル進む。

分岐を左折し、6メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、7メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、10メートル進む。

右折し2メートル進む。

左折し、90メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）

分岐を右折し、6メートル進む。

分岐を左折し、32メートル進む（途中の右分岐、左右分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、9メートル進む。

左折し、15メートル進む。

左折し、8メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、65メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、7メートル進む。

分岐を左折し、170メートル進む。（途中の4ヶ所の右分岐、4ヶ所の左分岐は通り過ぎる）。

1メートル直進する。この間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックに出たら、3メートル進む。

右折し、3メートル進むと、【北西改札】及び【北東改札】への分岐地点がある。

【北西改札】へは、分岐地点を左折し、5メートル進む。

分岐を右折し、5メートル進む。

分岐を左折し、2メートル進むと、正面に【北西改札】がある。

【北東改札】へは、分岐地点を左折し、5メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）。

ななめ左（10時の方向）に、6メートル進む。

ななめ左（10時の方向）に、6メートル進む。

分岐を右折し、17メートル進む。

分岐を右折し、8メートル進むと、正面に【北東改札】がある。

注意１：経路上のJR　難波駅　改札は有人改札ですが、自動改札機はありません。

（１０ー１）大阪メトロ　千日前線　なんば駅　西改札（地下2階）からJR　難波駅　改札（地下2階）

乗り換え経路の距離は336メートルで、徒歩6分です。

往路と復路に分けて説明します。

なお、令和７年（2025年）８月２５日に行った現地調査時点の情報です。

①大阪メトロ　千日前線　なんば駅　西改札からJR　難波駅　改札への乗り換え経路です。

改札を出て、3メートル進む。

分岐を左折し、1メートル進む。

右折し、10メートル進む。

分岐を右折し、12メートル進む。

分岐を左折し、2メートル進む。

右折し、3メートル進む。

点字ブロックが敷設されていないスロープを3メートルあがる。

点字ブロックまで出たら、2メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下2階から地下1階へあがる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、4メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

分岐を右折し、8メートル進む。

右折し、15メートル進む。

右折し、9メートル進む。

分岐を左折し、32メートル進む（途中の左右分岐、左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、6メートル進む。

分岐を左折し、90メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）

右折し、2メートル進む。

左折し、10メートル進む。

ななめ左（10時の方向）に、7メートル進む。

ななめ左（10時の方向）に、6メートル進む。

分岐を右折し、3メートル進む。

左折し、4メートル進む。

右折し、4メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下2階から地下1階へあがる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、1メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

右折し、37メートル進む（途中の左分岐、左分岐は通り過ぎる）。

左折し、3メートル進む。

右折し、2メートル進む。

1メートル直進する。この間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックに出たら、20メートル進む。

分岐を右折し、7メートル進む。

分岐を左折し、29メートル進むと、正面にJR　難波駅　改札がある。（途中の右分岐は通り過ぎる）。

注意１：スロープは点字ブロックが途切れています。

注意２：スロープには両側に手すりがあります。

注意３：経路上のJR　難波駅　改札は有人改札ですが、自動改札機はありません。

②JR　難波駅　改札から大阪メトロ　千日前線　なんば駅　西改札への乗り換え経路です。

改札を出て、29メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、7メートル進む。

分岐を左折し、20メートル進む。

1メートル直進する。この間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックに出たら、2メートル進む。

左折し、3メートル進む。

右折し、37メートル進む（途中の右分岐、右分岐は通り過ぎる）。

左折し、1メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下1階から地下2階へあがる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、4メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

左折し、4メートル進む。

右折し、3メートル進む。

分岐を左折し、6メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、7メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、10メートル進む。

右折し2メートル進む。

左折し、90メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）

分岐を右折し、6メートル進む。

分岐を左折し、32メートル進む（途中の右分岐、左右分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、9メートル進む。

左折し、15メートル進む。

左折し、8メートル進む。

分岐を左折し、4メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下1階から地下2階へおりる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、2メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

点字ブロックが敷設されていないスロープを3メートルおりる。

点字ブロックまで出たら、3メートル進む。

左折し、2メートル進む。

分岐を右折し、12メートル進む。

分岐を左折し、10メートル進む。

左折し、1メートル進む。

分岐を右折し、3メートル進むと、正面に大阪メトロ　千日前線　なんば駅　西改札がある。

注意１：スロープは点字ブロックが途切れています。

注意２：スロープには両側に手すりがあります。

注意３：経路上のJR　難波駅　改札は有人改札ですが、自動改札機はありません。

（１０ー２）近鉄・阪神　大阪難波駅　西改札口（地下2階）からJR　難波駅　改札（地下1階）

乗り換え経路の距離は338メートルで、徒歩6分です。

往路と復路に分けて説明します。

なお、令和７年（2025年）８月２５日に行った現地調査時点の情報です。

①近鉄・阪神　大阪難波駅　西改札口からJR　難波駅　改札への乗り換え経路です。

改札を出て、28メートル進む（途中の4ヶ所の右分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、2メートル進む。

右折し、3メートル進む。

点字ブロックが敷設されていないスロープを3メートルあがる。

点字ブロックまで出たら、2メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下2階から地下1階へあがる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、4メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

分岐を右折し、8メートル進む。

右折し、15メートル進む。

右折し、9メートル進む。

分岐を左折し、32メートル進む（途中の右分岐、左右分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、6メートル進む。

分岐を左折し、90メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）

右折し、2メートル進む。

左折し、10メートル進む。

ななめ左（10時の方向）に、7メートル進む。

ななめ左（10時の方向）に、6メートル進む。

分岐を右折し、3メートル進む。

左折し、4メートル進む。

右折し、4メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下2階から地下1階へあがる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、1メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

右折し、37メートル進む（途中の2ヶ所の左分岐は通り過ぎる）。

左折し、3メートル進む。

右折し、2メートル進む。

1メートル直進する。この間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックに出たら、20メートル進む。

分岐を右折し、7メートル進む。

分岐を左折し、29メートル進むと、正面にJR　難波駅　改札がある（途中の右分岐は通り過ぎる）。

注意１：スロープは点字ブロックが途切れています。

注意２：スロープには両側に手すりがあります。

注意３：経路上のJR　難波駅　改札は有人改札ですが、自動改札機はありません。

②JR　難波駅　改札から近鉄・阪神　大阪難波駅　西改札口への乗り換え経路です。

改札を出て、29メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、7メートル進む。

分岐を左折し、20メートル進む。

1メートル直進する。この間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックに出たら、2メートル進む。

左折し、3メートル進む。

右折し、37メートル進む（途中の2ヶ所の右分岐は通り過ぎる）。

左折し、1メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下1階から地下2階へあがる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、4メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

左折し、4メートル進む。

右折し、3メートル進む。

分岐を左折し、6メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、7メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、10メートル進む。

右折し2メートル進む。

左折し、90メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）

分岐を右折し、6メートル進む。

分岐を左折し、32メートル進む（途中の右分岐、左右分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、9メートル進む。

左折し、15メートル進む。

左折し、8メートル進む。

分岐を左折し、4メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下1階から地下2階へおりる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、2メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

点字ブロックが敷設されていないスロープを3メートルおりる。

点字ブロックまで出たら、3メートル進む。

左折し、2メートル進む。

分岐を右折し、28メートル進むと、正面に近鉄・阪神　大阪難波駅　西改札口がある（途中の4ヶ所の左分岐は通り過ぎる）。

注意１：スロープは点字ブロックが途切れています。

注意２：スロープには両側に手すりがあります。

注意３：経路上のJR　難波駅　改札は有人改札ですが、自動改札機はありません。

（１１）大阪メトロ　四つ橋線　なんば駅　北改札（地下1階）から近鉄・阪神　大阪難波駅　西改札口（地下2階）

乗り換え経路の距離は100メートルで、徒歩2分です。

往路と復路に分けて説明します。

なお、令和７年（2025年）８月２５日に行った現地調査時点の情報です。

①大阪メトロ　四つ橋線　なんば駅　北改札から近鉄・阪神　大阪難波駅　西改札口への乗り換え経路です。

改札を出て、3メートル進む。

ななめ左（10時の方向）に、1メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、3メートル進む。

分岐を右折し、19メートル進む（途中の左右分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、9メートル進む。

左折し、15メートル進む。

左折し、8メートル進む。

分岐を左折し、4メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下1階から地下2階へおりる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、2メートル進む。（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

点字ブロックが敷設されていないスロープを3メートルおりる。

点字ブロックまで出たら、3メートル進む。

左折し、2メートル進む。

分岐を右折し、28メートル進むと、正面に近鉄・阪神　大阪難波駅　西改札口がある。（途中の4ヶ所の左分岐を通り過ぎる）

注意１：スロープは点字ブロックが途切れています。

注意２：スロープには両側に手すりがあります。

②近鉄・阪神　大阪難波駅　西改札口から大阪メトロ　四つ橋線　なんば駅　北改札への乗り換え経路です。

改札を出て、28メートル進む（途中の4ヶ所の右分岐を通り過ぎる）。

分岐を左折し、2メートル進む。

右折し、3メートル進む。

点字ブロックが敷設されていないスロープを3メートルあがる。

点字ブロックまで出たら、2メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下2階から地下1階へあがる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、4メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

分岐を右折し、8メートル進む。

右折し、15メートル進む。

右折し、9メートル進む。

分岐を左折し、19メートル進む（途中の左右分岐は通り過ぎる）。

分岐を左折し、3メートル進む。

ななめ左（10時の方向）に、1メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、3メートル進むと、正面に大阪メトロ　四つ橋線　なんば駅　北改札がある。

注意１：スロープは点字ブロックが途切れています。

注意２：スロープには両側に手すりがあります。

（１２）大阪メトロ　四つ橋線　なんば駅　北改札（地下1階）からJR　難波駅　改札（地下1階）

乗り換え経路の距離は252メートルで、徒歩4分です。

往路と復路に分けて説明します。

なお、令和７年（2025年）８月２５日に行った現地調査時点の情報です。

①大阪メトロ　四つ橋線　なんば駅　北改札からJR　難波駅　改札への乗り換え経路です。

改札を出て、3メートル進む。

ななめ左（10時の方向）に、1メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、3メートル進む。

分岐を左折し、13メートル進む。

分岐を右折し、6メートル進む。

分岐を左折し、90メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）

右折し、2メートル進む。

左折し、10メートル進む。

ななめ左（10時の方向）に、7メートル進む。

ななめ左（10時の方向）に、6メートル進む。

分岐を右折し、3メートル進む。

左折し、4メートル進む。

右折し、4メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下2階から地下1階へあがる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、1メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

右折し、37メートル進む（途中の左分岐、左分岐は通り過ぎる）。

左折し、3メートル進む。

右折し、2メートル進む。

1メートル直進する。この間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックに出たら、20メートル進む。

分岐を右折し、7メートル進む。

分岐を左折し、29メートル進むと、正面にJR　難波駅　改札がある（途中の右分岐は通り過ぎる）。

注意１：経路上のJR　難波駅　改札は有人改札ですが、自動改札機はありません。

②JR　難波駅　改札から大阪メトロ　四つ橋線　なんば駅　北改札への乗り換え経路です。

改札を出て、29メートル進む（途中の左分岐は通り過ぎる）。

分岐を右折し、7メートル進む。

分岐を左折し、20メートル進む。

1メートル直進する。この間、点字ブロックの敷設なし。

点字ブロックに出たら、2メートル進む。

左折し、3メートル進む。

右折し、37メートル進む（途中の右分岐、右分岐は通り過ぎる）。

左折し、1メートル進み、つきあたりのエレベーターで地下1階から地下2階へあがる。

エレベーターをおりると、そのまま出て、4メートル進む（点字ブロックは左寄りに敷設されている）

左折し、4メートル進む。

右折し、3メートル進む。

分岐を左折し、6メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、7メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、10メートル進む。

右折し2メートル進む。

左折し、90メートル進む（途中の右分岐は通り過ぎる）

分岐を右折し、6メートル進む。

分岐を左折し、13メートル進む。

分岐を右折し、3メートル進む。

ななめ左（10時の方向）に、1メートル進む。

ななめ右（2時の方向）に、3メートル進むと、正面に大阪メトロ　四つ橋線　なんば駅　北改札がある。

注意１：経路上のJR　難波駅　改札は有人改札ですが、自動改札機はありません。

３．エレベーター等により階段なしで利用可能な、バリアフリートイレの情報（施設名称、階数及びトイレ設備）

（１）南海　なんば駅　３階北改札口内

３階　オストメイト及びユニバーサルシート

ベビーキープは、３階の一般トイレに設置されています。

（２）南海　なんば駅　２階中央改札口内

２階　オストメイト

ベビーキープ及びベビーシートは、２階の一般トイレに設置されています。

（３）大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅　南北改札・南南改札内

地下１階　オストメイト、ベビーキープ、ベビーシート及びユニバーサルシート

（４）大阪メトロ　御堂筋線　なんば駅　北東改札・北西改札・中改札内

地下１階　オストメイト、ベビーキープ及びユニバーサルシート

（５）大阪メトロ　四つ橋線　なんば駅　北改札内

地下１階　オストメイト及びベビーシート

ベビーキープは、地下１階の一般トイレに設置されています。

（６）近鉄・阪神　大阪難波駅　西改札口・東改札口内

地下２階　オストメイト、ベビーキープ及びベビーシート

（７）JR　JR難波駅 改札口外

地下１階　オストメイト

（８）JR　JR難波駅 改札口内

地下１階　オストメイト、ベビーキープ及びベビーシート

（９）ビッグステップ

４階　オストメイト及びベビーシート

（10）湊町リバープレイス

地下１階及び１階　ベビーシート

（11）OCAT

地下１階、３階及び５階　ベビーキープ

１階及び４階

２階　オストメイト、ベビーキープ及びベビーシート

（12）御堂筋グランドビル

地下１階　オストメイト、ベビーキープ及びベビーシート

（13）ビックカメラ

４階　ベビーシート

（14）なんばマルイ（TOHOシネマズなんば）

４階　ベビーキープ及びベビーシート

６階から８階　オストメイト、ベビーキープ及びユニバーサルシート

（15）高島屋大阪店

地下１階から7階　オストメイト及びベビーシート

８階　オストメイト及びユニバーサルシート

９階

（16）エディオンアリーナ大阪（府立体育会館）

１階　オストメイト、ベビーシート及びユニバーサルシート

（17）なんばパークス

１階、３階及び９階　オストメイト及びユニバーサルシート

２階　オストメイト、ベビーキープ及びユニバーサルシート

４階　オストメイト、ベビーキープ、ベビーシート及びユニバーサルシート

５階及び８階　オストメイト及びベビーシート

６階　オストメイト、ベビーシート及びユニバーサルシート

７階　ベビーシート

（18）浪速税務署

１階　オストメイト、ベビーキープ及びユニバーサルシート

２階から３階　ベビーキープ及びベビーシート

（19）浪速区役所（保健福祉センターは３階）

１階から６階　ベビーシート

ベビーキープは、１階から６階の一般トイレに設置されています。