3．従前建物の状況②

従前建物の状況図

（注）本図面は、地形図（昭和59年作成）より建物位置を投影したものであり、

地下構造物の位置を示すものではありません。

なお、ハッチングの従前建物については、基礎等が存置されています。

別添４

従前建物①　平図面あり・立面図あり

＜建物図面等より＞

構　　造　：　鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付13階建

種　　類　：　研修所・車庫

地下部分　：　地下1階：面積約70㎡、高さ4.0ｍ

基礎：面積約70㎡、高さ2.18ｍ

※当該地に地下2階は不存在

建築年次　：　昭和36年

家屋番号　：　中之島4丁目29番2（閉鎖登記簿あり）

＜調査結果より＞

・GL-5.60mまで盛土層

・GL-5.60～-6.30mの間にコンクリート構造物

・GL-6.30m以深は自然地盤

従前建物⑧　平面図あり・立面図あり

＜建物図面等より＞

構　　造　：　鉄筋コンクリート5階建

種　　類　：　歯学部附属病院

地下部分　：　基礎：面積約340㎡、高さ2.5ｍ

建築年次　：　不明

＜調査結果より＞

・GL-3.45mまで盛土層

・GL-3.45m以深は自然地盤

従前建物②　平面図なし・立面図なし

＜関係者への聞き取り＞

構　　造　：　3階建

種　　類　：　事務所

地下部分　：　基礎：面積、高さは不明

建築年次　：　不明

＜調査結果より＞

・GL-2.70mまでは盛土層

・GL-2.70m以深は自然地盤

従前建物③　平面図なし・立面図なし

＜関係者への聞き取り＞

構　　造　：　鉄筋コンクリート造地下1階4階建

種　　類　：　会館

地下部分　：　地下1階：面積、高さは不明

基礎：面積、高さは不明

建築年次　：　昭和35年

＜調査結果より＞

・地中レーダ探査により約40㎡の構造物を確認

・GL-0.75mまでは盛土層

・GL-0.75m～-2.40mの間はコンクリート構造物

・GL-2.40m～-2.55mの間は基礎下地

・GL-2.55m以深は自然地盤

従前建物⑥　平面図あり・立面図なし

＜建物図面等より＞

構　　造　：　4階建

種　　類　：　医学部本館

地下部分　：　地下１階：面積約135㎡、高さは不明

基礎：面積約835㎡、高さは不明

建築年次　：　不明

＜調査結果より＞

※地下1階部分

・GL-4.45mまでは盛土層

・GL-4.45m以深は自然地盤

※地下無し部分

・GL-2.90mまでは盛土層

・GL-2.90m以深は自然地盤

従前建物⑤　平面図なし・立面図なし

＜関係者への聞き取り＞

構　　造　：　鉄筋コンクリート4階建

種　　類　：　研究棟

地下部分　：　基礎：面積、高さは不明

建築年次　：　昭和35年

＜調査結果より＞

・GL-3.60mまでは盛土層

・GL-3.60m以深は自然地盤

従前建物⑦　平面図あり・立面図あり

＜建物図面等より＞

構　　造　：　鉄筋コンクリート4階建

種　　類　：　歯学部本館

地下部分　：　基礎：面積696.94㎡、高さ2.5ｍ

建築年次　：　不明

＜調査結果より＞

・GL-3.20mまで盛土層

・GL-3.20m～-3.45mの間にコンクリート構造物

・GL-3.45m以深は自然地盤

従前建物④　平面図あり・立面図あり

＜建物図面等より＞

構　　造　：　鉄筋コンクリート5階建

種　　類　：　図書館

地下部分　：　基礎：面積452.68㎡、高さ2.4m

建築年次　：　昭和35年

＜調査結果より＞

・GL-2.60mまでは盛土層

・GL-2.60m以深は自然地盤

※

※