街路係数＝ｔ・Ｆ(Ｗ)＋ΣＸ

ｔ　　　：街路の交通上の性格･系統性及び連続性等街路の等級を表わす指数で、表－１で与えられる。

Ｆ(Ｗ)　：ｔ値を幅員に応じて修正する係数で、次式により表す。

Ｗ

Ｗ＋３

Ｆ(Ｗ)＝

Ｗ：道路幅員（ｍ）

ただし、Ｗ＝３．０ｍ以下はＦ(Ｗ)＝０．５とする。

駅前広場は幅員６ｍの歩道とみる。ただし、駅部については幅員２６ｍとみる。

Ｘ　　　：街路の構造、修景による宅地の利用価値･効用及び街路の整備水準を表わす係数で表－２で与えられる。

表－１　ｔ値

| 区 分 | 値 |
| --- | --- |
|  | 1.5 |
| 区画幹線 | 1.2 |
| 区画街路 | 1.0～1.2 |
| 行止り路 | 0.5 |

表－２　Ｘ値

・街路の構造、修景

| 区 分 | 値 |
| --- | --- |
| ①アーケード | 0.30 |
| ② | 0.05 |
| ③歩道(駅前広場) | 0.50 |
| ④ | 0.05 |

・街路の整備水準

| 区 分 | 値 |
| --- | --- |
| ⑤ | -0.05 |